编号：

版号：

南通石桥电子科技有限公司

突发环境事件应急预案

2016-6-10编制                                   实施

南通石桥电子科技有限公司                          发布

突发环境事件应急预案批准页

编制：

审核：

签发：

2016年6月10日

突发环境事件应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其他国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，本单位特组织相关部门和机构编制了《南通石桥电子科技有限公司

突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施环境应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本突发环境事件应急预案，于   年  月  日批准发布，   年  月  日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

主要负责人：（签字）

年   月   日

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	5

1.4应急预案体系	6

1.5应急预案启动条件	9

1.6工作原则	9

2、基本情况	10

2.1企业简介	10

2.2环境风险源基本情况	18

2.3环境标准与环境功能区划	26

2.4环境保护目标	31

3、环境风险源与环境风险评价	33

3.1风险识别	33

3.2事故风险预测	36

3.3风险事故防范措施	46

3.4应急预案	50

3.5 风险评价小结	56

4、企业现有应急能力评估	57

4.1企业现有环境应急能力汇总	57

4.2环境应急能力评估分析	59

5、组织机构及职责	62

5.1组织体系	62

5.2指挥机构组成及职责	62

6、预防与预警	69

6.1预防措施	69

6.2预警	71

6.3报警、通讯联络方式	74

7、信息报告与通报	75

7.1事故报告	75

7.2通报与信息发布	77

8、应急响应与措施	78

8.1分级响应机制	78

8.2应急措施	79

8.3应急监测	92

8.4应急终止	96

8.5应急终止后的行动	99

9、后期处置	101

9.1善后处置	101

9.2保险	101

10、应急培训和演练	102

10.1培训	102

10.2演练	105

11、奖惩	109

12、保障措施	110

12.1内部保障	110

12.2外部保障	114

13、预案的评审、备案、发布和更新	115

13.1预案评审与备案	115

13.2预案发布与发放	115

13.3应急预案的修订	115

14、附则	117

14.1术语	117

14.2预案评审与备案	119

15、附件	120

# 1总则

突发环境事件应急预案是我公司为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件而制定的应急预案。规范了我公司应对突发环境事件的应急机制，提出了我公司突发环境事件的预防预警和应急处置程序和应对措施，完善了各级政府相关部门和我公司救援抢险队伍的衔接和联动体系，为我公司有效、快速应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

## 1.1编制目的

为提高我公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全，根据本单位的实际情况，制定本预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议，2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（全国人民代表大会常务委员会修订，2013年6月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，国家主席[2008]87号令（中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2008年2月28日修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议，2000年4月29日修订）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议，2014年8月31日修订）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议，2007年8月30日）；

（7）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（中华人民共和国国务院，2005年12月3日）；

（8）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环境保护部环发[2010]113号，2010年9月28日）；

（9）《危险化学品安全管理条例》（国务院第144次常务会议修订，2011年2月16日）；

（10）《危险废物经营许可证管理办法》（2013年12月7日修订）；

（11）《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局局长办公会议，2012年5月21日）；

（12）《废弃危险化学品污染环境防治办法》（原国家环境保护总局，2005年8月30日）；

（13）《污染源自动监控管理办法》（原国家环境保护总局令第28号，2005年9月19日）；

（14）《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（国家环境保护部，2011年4月18日）；

（15）《国家危险废物名录》，国家环境保护部、中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第1号，自2008年8月1日起施行；

（16）《国家突发环境事件应急预案》（国务院，2015年02月03日）；

（17）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部，2015年06月05日）；

（18）《化学品安全技术说明书编写规范》(GB16483-2000)；

（19）《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)；

（20）《危险化学品重大风险源辨识》（GB18218-2009）；

（21）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（22）《江苏省突发环境事件应急预案》（江苏省人民政府办公厅，2014年4月4日）；

（23）《江苏省环境风险源管理方案》（征求意见稿）（2008年04月）；

（24）《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版），（2009年4月24日）；

（25）《关于严格执行突发性环境污染事件报告制度的通知》（苏环监察[2006]8号，2006年01月17日）；

（26）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（27）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（28）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（29）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（30）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

（31）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（32）《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-1996）；

（33）《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB5085.2-2007）；

（34）《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；

（35）《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB5085.4-2007）；

（36）《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB5085.5-2007）；

（37）《危险废物鉴别标准 腐蚀性毒性物质含量鉴别》（GB5085.6-2007）；

（38）《危险物质名录》（2012年版）（国家安全生产监督管理局公告2003第1号，2003年3月3日）；

（39）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）；

（40）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）；

（41）《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》，国办发〔2013〕101号，2013年11月8号；

（42）《关于印发江苏省突发事件应急预案管理办法的通知》(苏政办发[2012]153号)；

（43）《关于印发江苏省突发环境事件应急预案管理办法的通知》（苏环规〔2014〕2号）；

（44）《关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》，环办[2014]34号；

（45）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发[2015]4号；

（46）《关于深入推进环境应急预案规范化管理工作的通知》（苏环办〔2012〕221号）；

（47）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

（48）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知 》，环发(2012)98号文；

（49）其他相关的法律、法规、规章和标准（以上凡不注明日期的引用文件，其有效版本适用）。

## 1.3适用范围

### 1.3.1适用对象

本预案描述了本公司处理环境事故紧急情况的组织、设施、资源及应急救援行动，从较小的紧急事件到可能对周边居民和公众有健康和安全影响的重大事故。

同时，本预案可作为本公司周边地区参与应急救援的政府机构的重要参考，也可作为紧急状况下给本公司提供援助的部门、相关组织的重要参考。

### 1.3.2适用的地理范围

本公司所涉及的范围主要为企业厂区范围之内，以及企业所在地周边环境敏感区域，包括本企业周边各个企业周边、港闸区东港污水处理厂排放口所在河流长江。

### 1.3.3适用的环境污染事件类型

本预案适用于本公司厂区及周边范围内的以下环境污染事件，其类型具体如下：

（1）治污设施运转不正常造成事故排放引发的环境污染

漆雾处理装置发生故障不能稳定吸附导致漆雾、二甲苯等废气污染物事故排放至大气中，造成空气污染；以及生活污水未能达标排放,造成港闸区东港污水处理厂受到冲击负荷或者或者造成受纳水体污染；

（2）生产等作业过程中发生火灾、爆炸等安全事故，引发物料泄漏或消防灭火水等流出造成水、大气环境污染。

### 1.3.4适用的环境污染事件级别

（1）一般环境污染事件

发生可控制的异常事件或者为容易控制的突发事件，事故的有害影响局限在生产区或化学品堆放区（油漆仓库）等重点岗位局部范围之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在油漆仓库等重点岗位局部区域内。

（2）较大环境污染事件

发生油漆仓库等火灾爆炸事故，事故的有害影响超出油漆仓库等重点工段范围，但局限在事故企业的界区之内并且可被遏制和控制在事故企业区域内；或废气处理装置故障导致去除效率降低但及时排除故障未超标排放、且未对周边环境造成较大影响的事故；或者影响超出车间或班组级别（三级应急救援力量）的处置能力，需要公司内全体应急救援力量进行处置的事件。

（3）重大环境污染事件

事故的影响超越公司边界，或者影响超出公司级别（二级应急救援力量）的处置能力，如油漆仓库油漆泄漏导致火灾事故产生的烟气已蔓延至企业外导致周边企业投诉引起的环境问题等事故且对周边环境造成较大影响，需要公司应急救援领导机构向上一级应急机构——南通市港闸区突发环境污染和生态破坏事件应急指挥部应急救援的事件。

## 1.4应急预案体系

公司应急预案体系由公司突发环境事件应急预案和存在环境风险的油漆仓库等关键岗位的应急处置措施组成。

公司应急预案包括总则、公司基本情况、环境风险源与环境风险评价、应急救援机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、应急培训与演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、应急预案实施、附录组成。

当超出本企业应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构（南通市港闸区突发环境污染和生态破坏事件应急指挥部）启动上一级应急预案（南通市港闸区预防和处置环境污染突发事件应急预案）。

图1.4-1  企业应急预案体系图

## 1.5应急预案启动条件

本预案符合以下条件之一时，应启动本预案：（1）南通市港闸区突发环境污染和生态破坏事件应急指挥部或上级部门已经启动应急预案或要求企业启动应急预案时；（2）企业内相关职能部门、相关车间等请求并经企业应急指挥部确认时；（3）企业发生上述1.3.3章节提出的突发环境事件以及其他相关环境事件时。

## 1.6工作原则

本单位组织实施环境污染应急活动的基本原则如下：

（1）以人为本，减少危害

把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和环境危害。

（2）居安思危，预防为主

高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。

（3）快速反应，协同应对

加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（4）科学预防，高效处置

鼓励环境应急相关科研工作，加大投入，重视专家在环境应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发环境事件的处置能力。

# 2、基本情况

## 2.1企业简介

南通石桥电子科技有限公司成立于2009年，是经省政府批准成立的台港澳合资企业，总投资额1000万美元，坐落于南通市港闸区中心路一号，主要从事微型电脑变压器、电脑滤布器研发、生产加工及销售，其产品技术含量较高，在国内有很高的市场需求。公司现有职工100余人；实行一班制生产，年工作300天。

（1）地理位置

南通市位于北纬31°41’~32°43’、东经120°12’~121°55’，位于江苏省东部，东抵黄海，南望长江，"据江海之会、扼南北之喉"，隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依，被誉为“北上海”。南通是中国首批对外开放的14个沿海城市之一，被称为“中国近代第一城”。

南通港闸区南枕长江，与上海、苏州隔江相望，北临广袤的苏北平原，是南通市区以工业为主、现代服务业为辅、城市居住相配套的重要组团，经过近年来的大力发展，港闸区在时空上实现与上海及国际全方位接轨、融合，与外界的沟通联系更加便捷，成为世界第六大经济中心——上海都市圈内独具吸引力的现代工业区。

南通石桥电子科技有限公司位于南通港闸区永福路2号，南通科技工业园区内。

（2）地形、地貌

南通市地质构造属中国东部新华夏系第一沉降带扬子准地台。地貌分区为长江三角洲冲积平原，是近两千年来新沉积地区。除江边屹立的狼山、军山等五座小山外，地势较为低平，由西北向东南略微倾斜，平均标高2.5米左右（黄海高程）。本地区陆域地震频度低，强度弱，地震烈度一般在Ⅵ度以下，为浅源构造地震，震源深度多在10~20公里，基本发生在花岗岩质层中，属弱震区。

公司所在的南通港闸区地处江海平原，平均标高（吴淞高程）4.45米左右，土层深厚，土壤肥沃。南通港闸区工程持力层在20米以下，地基容许承载力一般在8~13吨/平方米，深层岩（55米以下）稳定，属工程地质良好区。

（3）水文

1、长江

长江是南通市及南通市港闸经济技术开发区工农业、交通航运、水产养殖和生活用水的主要水源。长江流经南通市西南缘，市区段岸线长约37.5公里，水量丰富，江面宽阔，年均径流量9793亿m3，平均流量3.1万m3/s。

公司所在区域长江段处于潮流界以内，受长江径流和潮汐的双重影响，水流呈不规则半日潮往复运动，每天涨落潮各两次。根据狼山港实测资料，涨潮和落潮的表面平均流速分别为0.37m/s和0.52m/s，涨潮历时约4小时，落潮历时约8小时，以落潮流为主，如表2.1-1。

表2.1-1  评价江段各水期近岸300米潮流特征统计表

| 水期 | 历时（时分） |  | 潮差（m） |  | 平均流速（m/s） |  | 最大流速（m/s） |  | 平均单宽流量（m3/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 | 涨潮 | 落潮 |
| 丰水期 | 2：51 | 9：54 | 1.85 | 2.24 | -0.41 | 0.58 | -0.91 | 1.07 | -4.0 | 5.5 |
| 平水期 | 3：38 | 8：44 | 1.69 | 2.08 | -0.37 | 0.52 | -0.57 | 0.68 | -3.6 | 4.9 |
| 枯水期 | 4：33 | 6：48 | 1.20 | 1.47 | -0.25 | 0.38 | -0.40 | 0.48 | -2.5 | 3.6 |

3、地下水

公司所在区域地下水分为四层，常年地下水位＜1米。潜层含水层埋深较浅，已与地表水联成一体；第一、二承压含水层埋深在110米左右，水质较差，水量也不够丰富；第三承压含水层埋深在220~250米，水质较好，水量丰富，是主要的开采层。

（5）气候、气象

本地区属北亚热带季风气候区，全年气候温和，四季分明，雨水充沛，日照充足，无霜期较长。根据气象台的数据统计：年平均气温15.0℃，历年最高气温39.5℃，最低气温-10.8℃；年均降水量1074.1mm，最大日降水量287.1mm，主要集中在6-9月；年平均蒸发量1356.7mm；年日照数2013.2小时；无霜期215天。

年主导风向为东风。夏季主导风向为SE向，冬季主导风向为NW向。影响本地区的气象灾害主要为台风，多集中在每年的7-9月份，年平均2.3天，台风风力一般为6-8级，最大可达10级以上，台风影响时风向多为NE向。本地区四季均有雾发生，并以春夏季及冬季12月份出现较多，多年平均雾日数30.9天，历年最多雾日数60天，最少5天。

（6）社会环境概况

南通市港闸区位于南通市主城区西北侧，成立于1993年，为南通市6个省级开发区之一。港闸区地处长江入海口北岸，海陆空交通十分发达，通沙汽渡和南通火车站座落区内，204国道、沿江一级公路、宁通高速公路、宁启铁路和通扬、通吕两大运河穿区而过，南通机场咫尺毗邻，区内九圩港大桥和第二船闸是连接苏北腹地的水陆交通枢纽。

港闸区总用地134.5平方公里，根据港闸区分区规划综合方案，规划将港闸区分为港闸经济开发区片（简称开发区）、天生片、唐闸片、站前片四大区片。其中开发区片规划为港闸区的政治、经济中心，以发展工业为主，引导工业项目向开发区聚集，将开发区建设成为高档包装材料生产基地、生物医药化工基地、电子电容基地、集装箱生产基地等一批特色产品生产基地；天生片规划以能源工业及相关配套产业为重点；唐闸片着重改造振兴老工业基地，并在规划建设新居住区、引导镇区居民向新居住区分流的同时，相机改造老居住区；站前片考虑结合市区外环北路沿线的整治开发，多发展商贸流通、交通运输、房地产建设等服务行业。

（7）周边道路概况

在港闸区境内，穿区而过的204国道向西可连接宁通、京沪高速公路。区内形成“三横五纵”道路框架，“三横”即江海大道、永和路、城北大道，“五纵” 即北大街、工农北路、通宁大道、长泰路、长平路，发展腹地全面拉开。

南通石桥电子科技有限公司位于南通港闸区幸福乡，位于南通市主城区北郊，东至秦刘河，与通州区兴仁镇相连，西至通扬运河，与百年老镇唐闸镇接壤，北邻通州刘桥镇、港闸区陈桥乡，距南通市区4km，南通火车站3.4km，南通机场14.4km，紧临城北大道和通宁大道高架，交通十分便捷。

（8）港闸经济开发区环保基础设施建设情况

公司所在地属南通港闸经济开发区内，南通港闸经济开发区位于南通市区西北翼，是南通北翼新城港闸区的重要现代工业基地和外资集聚高地，是全省沿江重点开发的十五大园区之一，该区的规划目标为：港闸区的政治、经济中心，以发展工业为主，建设高档包装材料生产基地、电子电容基地、集装箱生产基地等一批特色产品生产基地。

南通港闸经济开发区主要基础设施包括：

①港口

目前已有3000~7000吨级泊位11座，5~8万吨的泊位2座。距中国十大亿吨港口之一的南通港仅3公里，南通港是中国内河运输第二大港口，是上海港口左翼组合港，已与全世界65个国家和地区的199个港口通航。

②交通

港闸经济开发区境内公路交通网络四通八达，主干道路骨架基本形成，204国道、沿江高速、城北大道穿境而过，宁通高速、沿海高速、京沪高速近在咫尺，距南通火车站仅有5分钟车程，客运已开通北京、太原、重庆等9对长途始发列车，货运吞吐量已达403万吨/年。沪通铁路建成后，将开通70对始发列车，距南通兴东机场10分钟车程，距上海浦东国际机场90分钟车程，是上海国际航空港的后方港和物流港。

③供水

港闸区内供水由狼山水厂向区内供水。狼山水厂达到其设计规模，狼山水厂60万吨/日。

④供电

华东电网的重要能源基地坐落于港闸经济开发区内，拥有装机容量140万千瓦的华能电厂和装机容量120千瓦的天生港电厂，生产、生活用电供应充分。

⑤污水处理厂

园区的排水体制采用雨污分流、清污分流制。雨水直接排入雨水系统进入附近水体；生活污水、生产废水经厂内预处理后，送至港闸区东港污水处理厂集中处理，尾水排入长江。

港闸区东港污水处理厂地处南通市港闸经济开发区东港村13组，服务范围是：开发区片、天生片、唐闸片、站前片、西北片、秦灶片等区域。污水处理厂采用“催化还原内电解+MBBR+硅藻土”工艺，其中一期（2005年建成）处理规模为2.5万t/d，并于2009年4月扩建了二期工程处理能力为2.5万t/d的污水处理设施，处理工艺与原有工艺相同，扩建工程完成后，总处理能力达5万t/d。目前，总投资达3.3亿元的港闸区东港污水处理厂三期扩建工程已接近完成调试。三期工艺采用“预处理工艺（曝气沉沙）+前处理工艺（水解酸化）+生物处理主体工艺（强化脱氮A2/O鼓风延时曝气）+深度处理工艺（混凝沉淀过滤）”工艺，三期工程建成后，处理能力将新增10万t/d。污水入污水管网后，进入污水处理厂集中处理，处理后的尾水拟排入长江。本企业废水经厂区污水处理站预处理后排入港闸区东港污水处理厂处理，目前已接近饱和，根据南通市环境保护“十二五”规划，港闸区东港污水处理厂三期扩建规模为10万吨/d，建成后港闸区东港污水处理厂处理能力则为22.5万吨/d，，能够满足本企业污水接管要求，并且企业与污水厂的污水管网已铺设完成，可实现接管处理。

⑥供热

目前园区的企业由南通天生港电厂（天龙热电）、新兴热电有限公司实行集中供热。供热范围西至华能路，东至节制闸（外环北路），南至江边，北至通洋运河。供热半径4公里左右，供热面积1710公顷。热网分东、西两线，共长5.145公里。南通新兴热电厂规模为2×75t/h，供热负荷为110t/h。

⑦固废处置

港闸经济开发区内不设固废集中处理场所，区内固废除回用外全部委外处理。危险固废委托有资质单位进行处理处置。

（9）周边道路概况

港闸经济开发区境内公路交通网络四通八达，主干道路骨架基本形成，204国道、沿江高速、城北大道穿境而过，宁通高速、沿海高速、京沪高速近在咫尺。

周边区域内现有的主要道路见表2.1-2，主要交通和应急疏散路线见附件。

表2.1-2  评价区域内主要道路统计表

| 序号 | 道路名称 | 道路走向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通宁大道高架 | 东 | 项目所在地东侧约160m |
| 2 | 城北大道高架 | 北 | 项目所在地北侧约900m |
| 3 | 永福路 | 南 | 项目所在地南侧约5m |

（10）企业组织机构

本企业组织机构见图2.1-1。

图2.1-1   企业组织机构图

## 2.2环境风险源基本情况

### 2.2.1主要产品及原辅材料

公司产品方案见表2.2-1。

表2.2-1  建设项目产品方案一览表

| 序号 | 工程名称（车间、 生产装置或生产线） | 产品名称 及规格 | 设计能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑变压器生产车间 | 电脑变压器 | 300万台/年 | 3600h |

企业实际原辅材料使用情况见表2.2-2。

表2.2-2  企业实际主要原辅材料消耗情况表

| 物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外购变压器骨架 | 个/a | 303万 | -- |
| 外购铜线 | t/a | 10 | -- |
| 锡条 | t/a | 3 | -- |
| 绝缘漆 | t/a | 0.2 | -- |

表2.2-3  油漆成分分析情况

| 序号 | 类型 | 用途 | 名称 | 主要成分及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 绝缘漆 | 面漆 | 基料 | 树脂35％、乙酸乙酯20%、丁醇10％、二甲苯5％、其它无害固性物质30％ |
|  |  |  | 固化剂 | 二甲苯25％、乙苯25％，丁醇15%、其它无害固性物质35％ |
|  |  |  | 稀释剂 | 二甲苯25%、丁醇25%、石脑油47.5％、乙苯2.5% |

表2.2-4  主要原辅材料理化性质、毒性性质

| 名称 | 理化性质 | 毒性 | 燃烧爆炸性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 树脂 | 树脂中环氧基和羟基是活泼的反映基团。环氧基可与伯胺、仲胺、叔胺、酚类、羧基反应。羟基可与酸酐、羧酸、氨基树脂、异氰酸酯和硅醇等反应。溶解性：环氧树脂的溶解性随分子量增加而降低，可溶于酮类、酯类、醇醚类氯化烃类溶剂。高分子量的环氧树脂一般难溶于芳烃类、醇类溶剂。 | -- | -- |
| 石脑油 | 石脑油在常温、常压下为无色透明或微黄色液体，有特殊气味，不溶于水。密度在650-750kg/m3。硫含量不大于0.08%，烷烃含量不超过60%，芳烃含量不超有12%，烯烃含量不大于1.0%。 | 石脑油蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。 | 闪点(℃)： -2 。引燃温度(℃)： 350；爆炸上限%(V/V)：8.7 。爆炸下限%(V/V)：1.1。本品易燃，具刺激性。 |
| 丁醇 | 相对密度(d2020)0.8109，沸点117.7℃，熔点--90.2℃，折射率(n20D)1.3993， 20℃时在水中的溶解度7.7%(重量)，水在正丁醇中的的溶解度20.1%(重量)。丁醇还是油脂、药物(如抗生素、激素和维生素)和香料的萃取剂，醇酸树脂涂料的添加剂等，又可用作有机染料和印刷油墨的溶剂，脱蜡剂。 | LD50：4360mg/kg(大鼠经口)；3400mg/kg(兔经皮) 。LC50：24240mg/m3，4小时(大鼠吸入) | 闪点(℃)：35 引燃温度(℃)：340 ，爆炸上限%(V/V)：11.2 爆炸下限%(V/V)：1.4 |
| 甲苯 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味，熔点-94.4℃，沸点110.6℃，不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等有机溶剂，相对密度（水）0.87 | 急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)；LC5012124mg/kg(兔经皮)；人吸入71.4g/m3，短时致死；人吸入3g/m3×1～8小时，急性中毒；人吸入0.2～0.3g/m3×8小时，中毒症状出现。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 二甲苯 | 二甲苯是一种无色透明液体，密度：0.86， 沸点：138.35～144.42℃。溶解性：不溶于水，溶于乙醇和乙醚。毒性:低毒。有刺激性。一般为对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯及乙苯的混合物。级别一般为净水3℃和5℃馏程的优级品和一级品。 | 小鼠的LC50为6000*10-6,大鼠经口最低致死量4000mg/kg | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 乙苯 | 外观与性状：无色液体，有芳香气味。熔点(℃)：-94.9℃。沸点(℃)：136.2℃。相对密度(水=1)：0.87。相对蒸气密度(空气=1)：3.66。蒸气压(kPa)：1.33(25.9℃)。 | LD50：3500 mg/kg(大鼠经口)；5 g/kg(兔经皮)。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 乙酸乙酯 | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发；熔点-83.6℃，沸点77.2℃，相对密度0.9；微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂；蒸汽压13.33kPa/27℃；闪点-4℃。 | 急性毒性：LD505620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经口)；LC505760mg/m3，8小时(大鼠吸入)；人吸入2000ppm×60分钟，严重毒性反应；人吸入800ppm，有病症；人吸入400ppm短时间，眼、鼻、喉有刺激。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |

### 2.2.2主要生产设备

企业主要生产设备情况见表2.2-5。

表2.2-5  企业主要生产设备一览表

| 车间名称 | 名称 | 数量 （台/套） | 规格状态 （型号） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主生产车间 | 绕线机 | 14 | / |  |
|  | 手摇机 | 2 | 数显的 |  |
|  | 分线机 | 1 | 在使用 |  |
|  | 测试机 | 2 | 在使用 |  |
|  | 高压机 | 1 | 在使用 |  |
|  | 小锡炉 | 2 | 在使用 |  |
|  | 线罩子 | 14 | 在使用 |  |
|  | 测试治具头 | 4 | 816000/101026 各两只 |  |
|  | 纽尾巴治具 | 3 | 101026 |  |
|  | 验脚板 | 4 | 816000/101026 各两只 |  |
|  | 绕线治具头 | 30 | / |  |
|  | 电烙铁温控焊台 | 2 | BAKOM936焊台 |  |

### 2.2.3企业主要公辅工程

罐箱公司公用和辅助工程设施见表2.2-6。

表2.2-6   公用及辅助工程

| 类别 | 建设名称 | 实际生产能力 （台/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 电脑变压器车间 | 300万台配套 |  |
|  | 电脑滤布器车间 | 0万台配套 | 暂时不生产 |
|  | 供水 | 3600t/a | 区域集中供给 |
|  | 供电 | 200000kw*h/a | 区域集中供给 |
|  | 办公（宿舍、食堂） | 958m2 | / |
|  | 绿化面积 | 14855 m2 | 22.05% |
| 贮运工程 | 仓库 | 2945m2 | / |
|  | 运输 | -- | 委托运输（汽运、船运） |
|  | 喷漆废气处理 | -- | 经排气筒排放 |

### 2.2.4主要生产工艺流程

#### 2.2.4.1电脑变压器主生产车间工艺流程

外购变压器骨架

外购铜线

镀锡

锡条

浸漆

绝缘漆

烘干

检测

包装入库

废气

自动绕线机

自带胶带

包裹

镀锡机

电脑变压器主生产车间生产工艺流程及产污环节图见2.2-1。

图2.2-1  电脑变压器主生产车间工艺流程图

#### 2.2.4.2废气处理工艺流程

废气处理工艺流程及产污环节图见2.2-2。

二甲苯废气

干式漆雾过滤系统

干式漆雾过滤系统

固化废气

风机

吸收

图2.2-2   废气处理工艺流程图

#### 2.2.4.3厂区污水处理

本项目无工艺废水产生，主要为生活污水。根据建设项目环境影响报告其年产生的CODcr净量为1.07吨，氨氮产生净量约为0.11吨，动植物油产生净量约为0.61吨，该污水经厂区污水管道排入科技园区中心路排污总管，经港闸区污水处理厂处理达标后排入长江。由于排放的CODcr较小，不会对纳污水体增加明显的污染负荷，对长江近岸水质不会带来明显的污染影响。

### 2.2.5企业“三废”排放及处理情况

#### 2.2.5.1废气污染源强及处理措施

有组织源强：

（1）浸漆废气

电脑变压器工艺车间采用浸渍法上漆，在浸渍阶段暴露在空气中的油漆自然挥发散发出废气。由风机将废气吸入干式漆雾过滤系统有效去除。

（2）烘干工段废气

电脑变压器工艺车间采用浸渍法上漆后烘干，在烘干阶段产生废气进行收集，被收集的有机废气在楼顶处的吸收塔装置进行吸收可以被有效去除。

厂区有组织排放大气污染物产生及处置情况见表2.2-4.3。

表2.2-5.1 各生产车间现有环保设施配备情况汇总

| 车间 | 产生污染环节 | 环保设施 |  | 收集效率 | 去除效率 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备 | 数量 |  |  |  |
|  | 烘干 | 排气筒 | 1 | 100% | 99% | 1# |

表2.2-5.2  有组织废气产生及排放情况表

| 车间 | 污染源 名称 | 排气量 （m3/h） | 污染物 名称 | 环保措施 | 去除 率 （％） | 排放状况 |  |  | 排放源参数 |  |  |  | 排放 方式h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 年排放量（t/a） | 排气筒编号 | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) |  |
|  | 浸漆烘干房 | 5376 | 二甲苯 | 排气筒 | 40% | 3.72mg/m3 | 0.02kg/h | 0.06t/a | 18 | 15 | 1 | 20 | 连续 |

#### 2.2.5.2废水污染源强及处理措施

本项目无工艺废水产生，主要为生活污水。根据建设项目环境影响报告其该污水经厂区污水管道排入科技园区中心路排污总管，经港闸区污水处理厂处理达标后排入长江。由于排放的CODcr较小，不会对纳污水体增加明显的污染负荷，对长江近岸水质不会带来明显的污染影响。。

#### 2.2.5.3噪声治理措施

本项目主要为室内噪声源。充分利用建筑物、构建物来阻挡声波的传播，以减轻对外界环境的影响；安装消声器、减震垫；加强绿化等措施加强对噪声的污染控制。

根据建设项目环境评价预测表如下。

表2.2-5.3  环境噪声监测结果   单位：dB(A)

| 测 点 编号 | 测点位置 | 昼 间 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准 | 测试 |  |
| N1 | 项目东侧 | 70 | 59.5 | 4类 |
| N2 | 项目南侧 | 55 | 53.3 | 1类 |
| N3 | 项目西侧 | 55 | 53.1 | 1类 |
| N4 | 项目北侧 | 55 | 52.8 | 1类 |

表2.2-5.3的预测结果表明，项目昼间的等效声级值Laep在52.8-59.5dB，东侧1号测点的预测值负荷《城市区域环境噪声标准（GB3096-93）》的4类昼间（70dB）的标准限值（通宁大道西侧50米厂区范围内执行4类标准），其余3个测点的预测值均符合《城市区域环境噪声标准（GB3096-93）》中的1类昼间（55dB）的标准值。项目实行单班制生产，且厂区周边（200米内）无居民。所产生的噪声经隔声减振和距离减衰后对周围声环境不会带来明显的污染影响，不会产生扰民影响。

#### 2.2.5.4固废治理措施

项目正常产生时，无工业固废产生，产生的生活垃圾由环卫负责及时清运，对周围环境卫生不会产生明显影响。

## 2.3环境标准与环境功能区划

- 2.3.1大气质量标准与排放标准

（1）质量标准

评价区域环境空气中污染物浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。特征污染因子二甲苯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。

表2.3-1   环境空气质量评价标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 (mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
| TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 日平均 | 0.30 |  |
| 氟化氢 | 月平均 | 0.003 |  |
|  | 日平均 | 0.007 |  |
|  | 1小时平均 | 0.02 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次 | 4 | GB16297－1996无组织监控浓度值 |
|  | 日平均 | 2 | 参照以色列标准 |
| 甲苯 | 一次 | 0.6 | 前苏联标准（CH245-71）居民区大气中有害物质最大允许浓度 |
| 二甲苯 | 一次 | 0.3 | 工业企业设计卫生标准（TJ36-79） |

（2）排放标准

油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型规模”标准，见表2.3-2。

表2.3-2  饮食业油烟排放标准

| 项目名称 | 项目灶头数（个） | 划分规模 | 对应排气罩灶面总投影面积(m2) | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 净化设施最低去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房 | ≥6 | 大型 | ≥6.6 | 2.0 | 85 |
|  | ≥3，<6 | 中型 | ≥3.3，<6.6 |  | 75 |
|  | ≥1，<3 | 小型 | ≥1.1，<3.3 |  | 60 |

厂区排放颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准。具体标准限值见表2.3-3。

表2.3-3   废气排放标准限值

| 污染物 | 最高允许 排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率，（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 （m） | 二级 | 监控点 | 浓度 mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 4 | 0.25 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
|  |  | 6 | 0.56 |  |  |
|  |  | 8 | 1.00 |  |  |
|  |  | 10 | 1.56 |  |  |
|  |  | 15 | 3.5 |  |  |
| 颗粒物 （颜料尘） | 18 | 10 | 0.23 | 周界外浓度最高点 | 肉眼 不可见 |
|  |  | 15 | 0.51 |  |  |
| 甲苯 | 40 | 10 | 1.38 | 周界外浓度最高点 | 2.4 |
|  |  | 15 | 3.1 |  |  |
| 二甲苯 | 70 | 10 | 0.44 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
|  |  | 15 | 1.0 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 10 | 4.44 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
|  |  | 15 | 10 |  |  |

注：*根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）及美国DMEG标准（排放标准）推荐的方法计算结果取小值

计算方法如下：

①根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》6.2款的有关规定：

Q=Cm×R×K

式中：Q――排气筒允许排放速率，kg/h；

Cm――标准浓度限值，mg/Nm3；详见表1.7-1；

R――排放系数；排气筒高度为15m时，R取6；

K――地区性经济技术系数，取值为0.5～1.5，本次评价均取0.85；

由此计算得：

Q乙苯（15m）＝1.5×6×0.85＝7.65kg/h

Q乙酸乙酯（15m）＝0.1×6×0.85＝0.51kg/h

Q丁醇（15m）＝0.1×6×0.85＝0.51kg/h

②根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）6.3款的有关规定，排气筒出口处允许排放浓度限值按下式计算，推算结果见表2.2-6。

C=Q/QV×106

式中： C――排气筒出口处允许排放浓度限值，mg/Nm3；

Q――排气筒允许排放速率，kg/h；

Qv――排气筒排气率, Nm-3·h-1；

表2.3-4  大气污染物排放标准推算结果（制定地方大气污染物排放标准推算法）

| 污染物 | Q | Qv | C计算值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙苯 | 7.65 | 50000 | 153 |
| 乙酸乙酯 | 0.51 | 50000 | 10.2 |
| 丁醇 | 0.51 | 50000 | 10.2 |

- 2.3.2地表水质量标准与排放标准

（1）质量标准

地表水环境质量标准为：长江近岸（200m）执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，中泓段执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，芦泾河执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，见下表2.3-5。

表2.3-5   地表水环境质量评价标准  （单位：mg/L  pH为无量纲）

| 评价因子 | DO | pH | COD | 石油类 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ类 | ≥6 | 6-9 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤0.1 |
| Ⅲ类 | ≥5 | 6-9 | ≤20 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.2 |

注：甲苯、二甲苯参照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值甲苯0.7 mg/L，二甲苯0.5 mg/L

（2）排放标准

厂区内只生活废水产生，接入港闸区污水处理厂，废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮和总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）；港闸区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，厂区雨水排放执行地方清下水排放标准（COD<40、SS<30）。具体标准限值见表2.3-6。

表2.3-6   废水排放标准限值

| 污染物名称 | GB8978-1996 表4三级标准 | GB18918-2002 一级A标准 | 清下水排放标准 （GB8978-1996 表4一级标准） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| CODCr | 500 | 50 | 40 |
| 氨氮 | 45* | 5 | 15 |
| 总磷 | 8.0* | 0.5 | 0.5 |
| SS | 400 | 10 | 30 |
| 石油类 | 20 | 1 | 5 |
| 甲苯 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 总氮 | 70* | 15 | 70* |
| 二甲苯 | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
| 总铬 | 1.5 | 0.1 | － |
| 总镍 | 1.0 | － | － |
| 氟化物 | 20 | － | 10 |

注：*参照《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中的排入有城市污水处理厂的城市下水道系统的标准值及污水厂接管要求；污水处理厂尾水氨氮排放标准为水温＞12℃时的控制指标。

- 2.3.3声环境质量标准与排放标准

（1）质量标准

评价区域项目地块性质为工业用地，噪声功能区划为3类区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，地块东侧靠通宁大道路40m范围内、南侧靠近永福路路20m范围内执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)4a类标准，见表2.3-7。

表2.3-7   噪声评价标准

| 标准 |  | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》 (GB3096—2008) | 3类 | 65 | 55 |
|  | 4a类 | 70 | 55 |

（2）排放标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3、4类区标准，见表2.3-8。

表2.3-8   噪声排放标准  等效声级LeqdB(A)

| 标准 |  | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） | 3类 | 65 | 55 |
|  | 4类 | 70 | 55 |

- 2.3.4环境功能区划

（1）大气

企业所在地周边大气环境功能执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。

（2）地表水

依据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2020目标），长江南通段近岸带执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2003）Ⅲ类水质标准、中泓执行Ⅱ类水质标准。

（3）声环境

本企业位于港闸科技工业园区用地范围内，声环境质量适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

## 2.4环境保护目标

南通石桥电子科技有限公司全厂南侧是永福路，东侧是通宁大道，西边是江苏中南电气成套公司。

表2.4-1  主要环境保护目标

| 要素 | 保护目标 | 距离(m) | 相对方位 | 规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 谢家店 | 1300 | 西北 | 1000人 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)二级标准 |
|  | 郭家桥 | 960 | 西北 | 800人 |  |
|  | 七住坟 | 1400 | 北 | 1000人 |  |
|  | 沈坝八组 | 1000 | 北 | 1000人 |  |
|  | 幸福新居 | 802 | 东北 | 2200人 |  |
|  | 幸福花苑 | 1400 | 东 | 3000人 |  |
|  | 文俊八组 | 2000 | 东南 | 500人 |  |
|  | 幸福家苑 | 1400 | 南 | 2000人 |  |
|  | 幸福新城 | 1400 | 南 | 2000人 |  |
|  | 余家桥 | 948 | 西南 | 1000人 |  |
|  | 公园佳苑南区 | 2200 | 西南 | 100人 |  |
|  | 张家老坝头 | 2000 | 西南 | 800人 |  |
|  | 蒋坝村 | 1300 | 西南 | 800人 |  |
|  | 南通长江智谷科技园 | 1500 | 西 | 100人 |  |
|  | 管家园村 | 1600 | 西北 | 800人 |  |
|  | 南通市第二中学 | 2500 | 西南 | 1800人 |  |
| 地表水 | 幸福横河 | 272 | 南 | 中 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 团结河 | 2494 | 北 | 中 |  |
| 风险 | 谢家店 | 1300 | 西北 | 1000人 |  |
|  | 郭家桥 | 960 | 西北 | 800人 |  |
|  | 七住坟 | 1400 | 北 | 1000人 |  |
|  | 沈坝八组 | 1000 | 北 | 1000人 |  |
|  | 幸福新居 | 802 | 东北 | 2200人 |  |
|  | 幸福花苑 | 1400 | 东 | 2000人 |  |
|  | 文俊八组 | 2000 | 东南 | 500人 |  |
|  | 幸福家苑 | 1400 | 南 | 2000人 |  |
|  | 幸福新城 | 1400 | 南 | 2000人 |  |
|  | 余家桥 | 948 | 西南 | 1000人 |  |
|  | 公园佳苑南区 | 2200 | 西南 | 100人 |  |
|  | 张家老坝头 | 2000 | 西南 | 800人 |  |
|  | 蒋坝村 | 1300 | 西南 | 800人 |  |
|  | 南通长江智谷科技园 | 1500 | 西 | 100人 |  |
|  | 管家园村 | 1600 | 西北 | 800人 |  |
|  | 南通市第二中学 | 2500 | 西南 | 1800人 |  |

# 3、环境风险源与环境风险评价

建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估、提出防范、应急与减缓措施等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），遵照《关于加强环境影响评价管理防范风险的通知》（环发[2005]152号）的精神，本次环境风险评价主要针对项目生产和储运过程中可能发生的环境风险事故进行环境风险影响预测分析，并提出风险防范措施及应急措施。

## 3.1风险识别

### 3.1.1风险识别范围和类型

结合本项目的工艺过程，本次环境风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。根据项目资料，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009）和风险导则附录A.1中，有毒有害及易燃物质判定标准见表3.1-1。

表3.1-1  物质危险性标准表

| － | － | LD50（大鼠经口） mg/kg | LD50（大鼠经皮） mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |

经过对建设项目的工程分析，选择生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的1～3个主要化学品，按《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1以及《重大危险源辨识》(GB18218-2000)进行物质危险性判定。

本项目涉及的化学品主要为油漆中的二甲苯等，属于附录A.1的表2有毒物质。凡符合附录A.1有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。本项目涉及的二甲苯属于一般毒物。

根据建设项目工程分析，划分功能单元。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。危险物名称及临界量见《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1。

本项目油漆年用量为0.2吨。

### 3.1.2评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1评价等级判定依据要求，本项目所涉及的主要有毒有害原辅材料贮存量及生产场所临界量见表3.1-2。《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1评价等级判定标准见表3.1-3。

表3.1-2   危险化学品临界量对照表（t）

| 序号 | 物质名称 | 生产场所/使用场所 | 最大贮存量 | 临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 0.02 | 0.2 | 5000 |

表3.1-3  风险评价等级判定依据（t）

| 序号 | 物质名称 | 生产场所 |  | 贮存区临界量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用量 | 临界量 | 使用量 | 临界量 |  |
| 2 | 二甲苯 | 0.06 | 40 | 0.6 | 100 | 有毒物质 |

由表3.1-2和表3.1-3可见，本项目所涉及的主要有毒有害原辅材料中，二甲苯的贮存量及生产场所使用量均小于临界值。因此认为，本项目属于非重大危险源，确定本项目风险评价等级为二级。

表3.1-4   评价工作等级判定表

|  | 剧毒危险性 物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性 物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 3.1.3评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，本项目环境空气风险评价范围为项目所在地周边半径3公里范围。评价工作程序见图3.1-1。

是

风险识别

源项识别

后果计算

风险评价

风险可接受水平

风险管理

应急措施预案

| 对 象 | 方 法 | 目 标 |
| --- | --- | --- |
| 生产及储存装置 | 综合评价法 | 确定危险因素 确定风险类别 |
| 已识别的危险因素 已识别的风险类型 | 类比发 | 确定最大可信事故 确定其风险水平 |
| 最大可信事故 | 污染物扩散后果计算 | 确定风险值 确定可信接受水平 |
| 最大可信事故风险 风险评价标准体系 | 等级评价法 | 确定风险值 确定可接受水平 |
| 可接受风险水平 不可接受风险水平 | — 代价利益分析 | — 确定减少风险措施 |
| 事故现场 周围影响区 | 类比法 | 事故损失减至最少 |

图3.1-1  评价工作程序

## 3.2事故风险预测

### 3.2.1有机溶剂泄露

1、危险化学品泄漏量

⑴液体泄露速率

本项目油漆为液体，采用伯努利方程进行计算：

QL=CdAρ2P−Poρ+2gh

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64。

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g ——重力加速度；

h ——裂口之上液位高度，m。

⑵过热液体闪蒸量可按下式估算

Q1=FV·WT/t1

式中：

Q1——闪蒸量，kg/s；

WT——液体泄漏总量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

FV——蒸发的液体占液体总量的比例，按下式计算。

Fv=CpTL−TbH

式中：

Cp——液体的定压比热，J/(kg·K)；

TL——泄漏前液体的温度，K；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

H ——液体的气化热，J/kg。

由上式计算的FV一般都在0~1之间，这种情况下一部分液体将作为极小的分散液滴保留在蒸汽云中。随着与具有环境温度的空气混合，部分液滴将蒸发。如果来自空气的热量不足以蒸发所有液滴，部分液体将降落地面形成液池。

对于液体是否被带走目前尚没有可接受的模型。有关实验表明，如果FV值大于0.2，则液池不太可能形成。当FV小于0.2时，可以假定带走流体与FV成线性关系。FV=0，没有流体被带走；FV=0.1，有50%液体被带走等。

因此，考虑到液滴被带走的量，闪蒸带走的液体量按下式计算：

a、当FV≤0.2时

D=5×FV×Q1

地面液池内液体量：

Ds＝（1-5×Fv）×Q1

b、 当Fv≥0.2时

液体被全部带走，地面无液池形成。

⑶热量蒸发

对于不发生闪蒸或者闪蒸不完全的液体，泄漏出的部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速度Q2按下式计算：

Q2=λS×T0−TbHπαt                                           （C）

式中：

Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，k；

Tb——沸点温度；k；

S——液池面积，m2；

H——液体气化热，J/kg；

λ——表面热导系数（见表9.3-3），W/m·k；

α——表面热扩散系数（见表9.3-3），m2/s；

t——蒸发时间，s。

表3.2-1 某些地面的热传递性质

| 地面情况 | λ（w/m·k） | α（m2/s） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 土地（含水8%） 干阔土地 湿地 砂砾地 | 1.1 0.9 0.3 0.6 2.5 | 1.29×10-7 4.3×10-7 2.3×10-7 3.3×10-7 11.0×10-7 |

⑷质量蒸发

当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。质量蒸发速度Q3按下式计算：

Q3=a×p×MR×T0×u(2−n)(2+n)×r(4+n)(2+n)                                                （D）

式中：

Q——质量蒸发速度，kg/s；

a,n——大气稳定度系数，见表11.3-2；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数；J/mol·k；

T0——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表3.2-2 液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(C,D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E,F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

因而液体的蒸发总量，也即扩散量为：

Q=Q1t1+Q2t2+Q3t3                    (E)

式中：

Q——液体蒸发总量，kg；

Q1——闪蒸蒸发液体量，kg；

Q2——热量蒸发速率，kg/s；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

t2——热量蒸发时间，s；

Q3——质量蒸发速率，kg/s；

t3——从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，s。

本项目油漆使用200L，重量为234kg，其中二甲苯的含量为25%，则本项目二甲苯的泄露源强为59kg。

本报告以绝缘漆桶破损进行风险评价，闪蒸蒸发量为0kg/s；甲苯、二甲苯沸点温度均在100℃以上，热量蒸发量为0kg/s；甲苯、二甲苯的蒸发量主要二甲苯的质量蒸发。

根据质量蒸发公式，在不同气象条件下，二甲苯的蒸发速率见表3.2-3。

表3.2-3 二甲苯不同气象条件下质量蒸发速率（kg/s）

|  |  | 不稳定(B) | 中性(D) | 稳定(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 静风 | 0.0845 | 0.1059 | 0.1227 |
|  | 小风 | 0.2293 | 0.2747 | 0.3051 |
|  | 有风 | 0.3154 | 0.3702 | 0.4031 |

静风、小风、有风条件下不同稳定度的扩散量见表3.2-4。计算扩散量时，均假定从液体泄露到液体全部处理完毕持续10min。

表3.2-4 不同气象条件下二甲苯的扩散量（kg）

|  |  | 不稳定(B) | 中性(D) | 稳定(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 静风 | 50.7 | 59 | 59 |
|  | 小风 | 59 | 59 | 59 |
|  | 有风 | 59 | 59 | 59 |

⑸影响预测

根据环境风险评价技术导则，预测模式采用多烟团模式：:

式中：

C——下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

——烟团中心坐标；

Q——事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m）。常取σX =σy

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

——第i个烟团在时刻（即第w时段）在点(x,y,0)的地面浓度；

——烟团排放量（mg），为释放率（mg/s），为时段长度（s）；

、、——烟团在w时段沿x、y和z方向等效扩散参数(m)；

、——第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

⑹计算结果

利用烟团模式计算下风向不同距离处地面空气中的浓度。计算结果见表3.2-5～3.2-7。

表3.2-5 静风条件下风向不同距离处最大浓度（mg/m3）

| 下风距离 （m） | 二甲苯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 天气稳定度类型 |  |  |
|  | B | D | E |
| 100 | 0.8524 | 8.0438 | 15.1478 |
| 200 | 0.6299 | 3.6471 | 6.1432 |
| 300 | 0.3805 | 0.9759 | 1.3650 |
| 400 | 0.1878 | 0.1541 | 0.1662 |
| 500 | 0.0758 | 0.0144 | 0.0111 |
| 600 | 0.0250 | 0.0008 | 0.0004 |
| 700 | 0.0067 | 0.0000 | 0.0000 |
| 800 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 |
| 900 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 临界距离 | 336m | 367m | 374m |

表3.2-6 小风条件下风向不同距离最大浓度（mg/m3）

| 下风距离 （m） | 二甲苯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 天气稳定度类型 |  |  |
|  | B | D | E |
| 100 | 1.5645 | 14.2714 | 25.0236 |
| 200 | 0.8962 | 1.2988 | 1.2049 |
| 300 | 0.3541 | 0.0239 | 0.0077 |
| 400 | 0.0965 | 0.0001 | 0.0000 |
| 500 | 0.0181 | 0.0000 | 0.0000 |
| 600 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 |
| 700 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 |
| 800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 临界距离 | 314m | 241m | 232m |

表3.2-7 有风条件下风向不同距离最大浓度（mg/m3）

| 下风距离 （m） | 二甲苯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 天气稳定度类型 |  |  |
|  | B | D | E |
| 100 | 0.12654912 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| 200 | 0.00578896 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| 300 | 0.00089058 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| 400 | 0.00022850 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| 500 | 0.00007802 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| 600 | 0.00003125 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| 700 | 0.00001429 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| 800 | 0.00000720 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| 900 | 0.00000391 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| 1000 | 0.00000226 | 0.00000000 | 0.00000000 |

⑺后果综述

资料显示，二甲苯属低毒类物质；急性毒性：LD505000mg/kg(大鼠经口)；14100mg/kg(兔经皮)。另根据《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），二甲苯的车间空气中有害物质的最高容许浓度均为100mg/m3。

根据表3.2-5～3.2-7预测结果，本项目二甲苯泄露后不会出现污染物最大落地浓度超过半致死浓度的状况，均不会造成中毒致死情况的发生，二甲苯泄露造成的风险较小。

### 3.2.2火灾后果影响

对本项目而言，当可燃气体浓度（与空气混合物）处于燃烧极限以内，又存在超过最小点燃能量的着火源时，便会发生火灾。

明火和违章作业、电气及设备缺陷或故障是导致火灾爆炸事故的主要原因，静电的危害也比较明显。

在工业生产及储运中，火灾比爆炸、有毒物质泄露更经常发生，火灾是通过放出辐射热影响周围环境。火灾辐射热造成的损害可由接受辐射热能量的大小衡量，即单位表面积在接触时间内所吸收能量或单位面积收到辐射的功率大小来计算。如果辐射热的能量达到一定程度，可引起其它可燃物燃烧。一般而言，火的辐射热局限于近火源的区域内（约200米），对邻近地区影响不大。

由于在本项目油漆已经在生产企业配制完毕，油漆（含有机溶剂）全部采用铁皮桶密封包装，因此，生产区易燃物质的危险性远远大于库区，因此该区域发生火灾的几率和危害远远大于其他地方。当大量的可燃性有机溶剂泄漏到地面后，将向四周流淌、扩展，由于受到围堰的阻挡，液体将在限定区域内得以积聚，形成一定厚度的液池，这时，若遇到火源，液池将被点燃，发生地面池火。池火一旦发生，除对处于池火中的人员和设备设施的安全构成严重威胁外，也会对周围的人员和设备造成损坏。在热辐射的作用下，受到伤害或破坏的目标可能是人、设备、设施、厂房、建筑物等。

主要考虑有机溶剂发生池火事故，其源项详见表3.2-8。

表3.2-8   危险品库区发生池火参数选择

| 类别 | 二甲苯 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧热 | 42869.74 | kJ/kg |
| 蒸发热 | 409.25 | kJ/kg |
| 定压热容 | 1.77 | kJ/（kg·K） |
| 沸点 | 144.4 | ℃ |
| 总质量 | 59 | kg |
| 环境温度 | 25 | ℃ |
| 等效半径 | 2 | m |
| 液池面积 | 12.56 | m2 |
| 时间 | 30 | s |

以上几种物质中主要成分为C、H、O，因此火灾爆炸产生的污染物主要为CO2和H2O，因此对火灾危险性的识别着重于辐射通量的计算。

池火损害采用TNDL标准的经验公式确定燃烧速度、总辐射热、火焰高度和入射热。

当池火发生时假设其全部热量由池中心点小立面辐射出来，相对地面池，在距池中心R处的入射热为：

I=TQ/4ΠR2

T—空气传导系数

R—至池子中心距离，m

Q—池子的总辐射热能量，W/m2

Q=（Πr2+2ΠrH）（dm/dt）ηHc（dm/dt）0.61+1

r—池子的半径，m

m，η—效率因子，0.13-0.35

Hc—燃烧热，J/kg

H—火焰高度，m

H=84r[(dm/dt)/ρa(2gr)1/2]0.6

ρa—空气密度，kg/m3

dm/dt—液体表面单位面积的燃烧速度

当液体沸点高于周围温度时：

dm/dt=0.001Hc/[Cp(Tb-Ta)+Hvap]

当液体沸点低于周围温度时：

dm/dt=0.001Hc/Hvap

按前面所确定的池火灾源项进行计算，火灾爆炸灾害评估结果见表3.2-9。

表3.2-9   火灾爆炸灾害损坏估算结果表

| 序号 | 损伤半径 | 单位 | 危害性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二甲苯 |
| 1 | 燃烧速率 | kg/（m2·s） | 0.069 |
| 2 | 持续时间 | s | 271.7 |
| 3 | 火焰高度 | m | 5.7 |
| 4 | 表面热辐射通量 | W/m2 | 83.82 |
| 5 | 死亡半径 | m | 2.3 |
| 6 | 重伤半径 | m | 3.1 |
| 7 | 轻伤半径 | m | 5 |
| 8 | 财产损失半径 | m | 1.8 |

从上表可以看出，二甲苯发生池火事故时的危害较大，在半径2.3m范围内有死亡的危险，在半径3.1m范围内有重伤危险，在半径5m的范围内有轻伤损害危险，在半径1.8m范围内的建筑物将收到损坏。

## 3.3风险事故防范措施

根据风险分析，提出防止风险事故的措施对策及发生风险污染事故后的应急措施。

### 3.3.1 废气处理设施风险防范措施

（1）对废气处理设施定期检查、维护，对活性炭定期检查、更换，以确保废气处理设施正常运行;

（2）制定废气处理设施操作规程，责任到专人负责；

（3）废气治理设施应有标识，并注明注意事项，以防止误操作后以外的事故排放；

（4）增加备用设备：以备事故发生时及时更换，同时适当备存吸附剂（活性炭），以备事故发生时作应急处理；

（5）事故停产：发生事故时，应停止相关的生产，防止事故废气大量排放。

### 3.3.2 废水处理设施风险防范措施

（1）要定期检查废水处理设施，是否有损伤和存在事故隐患。

（2）建议建立废水紧急事故排放池，排放池容积应不小于100m3。

（3）事故停产：发生事故时，应停止相关的生产，防止事故废水大量排放；

（4）延时抢修：污水处理站出现故障，及时组织人员分析原因，找出事故所在处并及时抢修，以便尽快使废水处理设施正常运行；

（5）及时通报：业主应尽快组织力量进行监测，取得有关数据，并立即通报有关部门。

### 3.3.3 物料储运方面主要风险防范措施

（1）油漆

① 新购油漆在贮存或投入使用前必须经验收合格，包括储罐外形尺寸、焊缝检测、水密性试验等项目。一切完好，方可贮存或投入使用；

② 油漆应使用防腐蚀材料做成，附近不得堆放可燃物；

③ 贮存区应设置泡沫灭火器材；设置备用消防柴油机泵，并定期检查盘车，确保备用泵处于良好状态；

④ 贮存区夏季应考虑降温措施和消防灭火设施，并有良好的避雷装置及防雷接地、静电接地系统，夏季温度不宜超过30℃，防止阳光直射；

⑤ 严格控制油漆的贮存量不超过临界值；

⑥ 各类承压容器应符合国家压力容器管理的有关规定，投产前必须按照规范进行探伤试压验收，其压力表、温度计、液位计、安全阀、呼吸阀等附件应完整可靠；

（2）仓库

① 确保仓储条件如通风、温度、湿度、防日晒等良好，符合GB17914—1999《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》、GB17915—1999《腐蚀性商品储藏养护技术条件》、GB17916—1999《毒害性商品储藏养护技术条件》要求；

② 根据物料的特性确定其类别实行隔离、隔开、分离储存，严禁混存；

③ 对每批进料都应进行标识，记录，包括来源单位、进料日期、名称及相应备注。仓储物料应实行定置管理；

④ 仓储区域设置醒目的安全标志，严禁各类火种。所有带电、用电电气均应防爆。物料开桶、分装等操作均应在库房外进行，不得使用易产生火花的铁制工具，并采取静电接地措施，防止静电危害；

⑤ 加强对包装容器的检查，必须使用定点资质单位生产的包装容器；

⑥ 危险化学品的运输，项目单位应委托具备相应资质单位承运。厂区内物料的搬运应注意谨慎操作，不得摔、碰、撞、击、拖拉、滚动等，防止包装容器破损、物料泄漏而导致事故。

### 3.3.4 火灾、爆炸事故的预防措施

A、建立健全防火安全规章制度并严格执行。根据一些地区的经验，防火安全制度主要有以下几种：

①安全员责任制度：主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。

②防火防爆制度：是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。

③用火审批制度：在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限。

④安全检查制度：各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。

⑤其他安全制度：如外来人员和车辆入库制度，临时电线装接制度，夜间值班巡逻制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。

B、采取防火防爆措施

根据对上述火灾风险及影响的分析，针对可能造成的重大灾害性大气污染事件，提出如下事故防范措施：

①合理分区，在防爆区内杜绝火源。

按照有关要求，新建工程的安全卫生设计，应充分考虑生产装置区与生活区、防爆区与非防爆区之间的防火间距和安全卫生距离。

②在易燃、易爆及有害气体存在的危险环境中，设置可燃气体或有毒气体检测报警系统和灭火系统。

③在爆炸危险区域内的照明、电机等电力装置的选型设计，结合其所在区域的防爆等级，严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92的要求进行。

④采取防静电、明火控制等措施。

C、设立报警系统

设置火灾探测器及报警灭火控制设施，以便在火灾的初期阶段发出报警，并及时采取措施进行扑救。在这些易发生火灾的岗位除采用119电话报警外，另设置具有专用线路的火灾报警系统。

### 3.3.5 建立处理事故的组织管理制度

（1）明确一旦出现事故时现场主管、现场人员的职责，处理事故的步骤，事故的隔离，事故的上报制度，人员疏散路线等，并组织实际演习；

（2）建立事故安全教育，企业内全体人员应了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，一旦出现事故，各就各位处理，控制事故影响。

## 3.4应急预案

为加强对公司区域内生产安全事故、急性中毒事故、急性中暑事故、危险化学品事故、重大设备事故等事故的有效控制力度，最大限度地降低事故危害程度，保障公司员工生命安全和健康，保障公司财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院【2010】第23号关于《进一步加强企业安全生产工作的通知》、《江苏省安全生产条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、国务院《危险化学品安全管理条例》，特制定南通石桥电子科技有限公司事故应急救援预案。

### 3.4.1事故应急救援预案的指导思想和原则

应急救援预案的指导思想：以“三个代表”重要思想为指导，体现“以人为本，安全第一”，真正将“安全第一，预防为主，综合治理”方针落到实处。一旦发生较严重生产安全事故、急性中毒事故、急性中暑事故、危险化学品事故、重大设备事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点。

事故应急救援原则：快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救与社会救援相结合。

### 3.4.2事故应急救援预案的适用范围

本预案适用于南通石桥电子科技有限公司区域内发生的较严重生产安全事故、急性中毒事故、急性中暑事故、危险化学品事故、重大设备事故的应急救援工作。

### 3.4.3应急救援组织

成立南通石桥电子科技有限公司事故应急救援指挥部，具体负责事故应急救援的组织领导和指挥工作。

①总指挥、副总指挥：及时向公司、政府相关部门报告环境事故和抢险救援进展情况；落实公司、政府相关上级领导关于环境事故抢险救援的指示和批示，联系社会救援工作，负责现场环境应急指挥工作，由公司管理部负责。

③副总指挥：负责对整个应急预案各项任务协调，及时调整相关人员和物资，做好设备应急抢修和电力供应，协助各组做好救援工作，由设备部、物流部负责。

②消防抢险队组长：负责对现场及周围安全人员进行防护指导、组织人员疏散及周围物资转移等工作。禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻，由安保部负责。

③消防抢险队成员：负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险化学品的性质立即组织专用的防护用品及专用工具等。负责现场紧急处置、环境事故后对被污染区域的清洗整理工作，由安保部消防专业人员和各相关专业工程师组成，由安保部负责。

④公司环境应急预案办公室设在公司安全保卫部，负责日常管理工作。在接到环境事故报告后，应迅速报告公司总指挥、副总指挥，通知应急救援指挥部各部门负责人迅速到达环境事故现场，并按照应急预案要求，处理应急救援事务。同时，监督有关部门建立环境事故应急救援的队伍和装备，监督有关部门制定环境事故应急救援方案和定期演练。

### 3.4.4事故报告

（一）信息报告与处置

突发环境事故发生后，由公司应急预案办公室负责接收事故的相关信息，工程技术部负责应急处理，同时，由应急救援指挥部、总指挥和各位成员通报事故信息。

（二）公司应急救援指挥部成员移动电话必须24小时开机，各相关联系电话如下：

a.应急预案办公室电话(24小时有效报警)：0513-85066307；

b.公司医务室电话：0513-85066212；

c.火警电话：110；

d.急救中心：120；

e.港闸区环保局电话：12369；

f.市环保局电话: 12369。

### 3.4.5应急救援程序

（一）生产现场带班经理、副经理、经理助理、调度、工段长、班长在遇到险情时均有直接的决策权和指挥权，在第一时间下达停产、撤人的命令，对因组织撤离不及时导致人身伤亡事故的，从重追究相关人员的法律责任。同时按照应急救援预案在确保人员安全的前提下，立即采取有效措施，控制险情，防止险情扩大。并须立即报告公司各相关部门领导、公司领导，各领导要立即赶赴险情现场。

（二）发生生产安全事故、急性中毒事故、急性中暑事故、危险化学品事故、重大设备事故，事故现场的主要负责人应当按照制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告公司各相关部门相关领导，各部门领导要立即赶赴事故现场。

（三）各部门领导接到险情报告和事故报告后，立即按照本部门的事故应急救援预案，做好指挥、领导工作。按照应急救援预案要求组织实施救援，立即采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。

（四）当各部门确定事故不能很快得到有效控制时，须立即向公司领导汇报，请求公司应急救援指挥部给予支援。指挥部各部门负责人接到通知后立即赶赴事故现场，开展救援工作。

（五）应急救援方案：

（1）立即停止生产作业，封存造成事故的材料、设备和工具，控制事故现场，防止事态扩大，把事故危险降到最低限度。

（2）组织人员先实施紧急抢救措施，同时通知医务人员到现场实施紧急救护。对危险化学毒物中毒的患者应当及时送往有条件的医院，组织救治和医学观察。并对患者按病情迅速分类，以确保重危病人的全力抢救工作。

（3）疏通紧急撤离通道，撤离现场人员，组织泄险。现场急救人员必须佩带好有效的防毒面罩和必需的防护用品，避免不必要的伤害。

（4）按照有关规定，立即向有关部门报告。

### 3.4.6附则

（一）本事故应急救援预案管理部门为公司安全保卫部，每两年修订一次，必要时及时修订。

（二）各部门根据本预案制定实施方案。

（三）公司区域内发生的安全生产事故、急性中毒事故、急性中暑事故、危险化学品事故、重大设备事故，除按有关规定进行调查处理外，各相关职能部门还须及时将事故情况报送财务部。

险情或事故发现者

所在部门进行先期处置

立即报告

（应急指挥部）

信息反馈

立即组织救援

向上级有关部门报告

应急救援办公室

综合协调组

现场警戒组

救援排险组

医疗抢救组

事故救援、调查、处理

组织救援、协助调查

应急结束

恢复生产、重建

损失评估

财务部

下达停产指令，组织员工撤离现场

区域发生安全事故

或发生险情

危及员工生命安全，班长、工段长、调度及部门带班领导有直接决策权和指挥权

图3.4-1   应急救援预案流程图

## 3.5 风险评价小结

根据火灾后果影响计算结果分析，在发生池火事故时，主要是对距离该事故源点2.2m内的现场职工造成影响，不会危及到厂区外的居民；废气处理装置发生事故导致气污染物直排时，不会出现污染物最大落地浓度超过半致死浓度。

本项目发生事故时，为避免出现废水未经过预处理就直接排放的事故，建议建设单位设置100m3污水事故池，完善事故废水收集、排放系统，保证生产区和储存区发生泄漏、火灾事故时，泄漏物料或消防废水等能迅速、安全地集中到事故应急池，然后针对水质实际情况进行必要的处理。严格杜绝废水未经预处理直接排放的事故发生。

以上表明，在做好风险事故防范措施及应急预案的前提下，拟建项目建成后最大可信事故风险环境是可以接受的。

# 4、企业现有应急能力评估

## 4.1企业现有环境应急能力汇总

本企业环境应急能力主要包含以下三类：公司自身配备的各类应急设施（如消防设施等）、公司根据应急需要配套的相应的应急组织机构及相关管理制度和公司区域环境应急设施及能力。公司环保设施、应急救援设施及能力及环保设施详见表4.1-1。

表4.1-1  公司环境应急救援能力及环保设施一览表

| 类别 | 序号 | 指标内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构与人员 | 1 | 环境应急管理机构 | 1支 | 应急预案生效后实施 |
|  | 2 | 人员规模 | 5人 | 常驻人员，不包括值班人员、临时应急人员及外部专家等 |
| 业务与经费 | 1 | 人员经费 | —— | 根据实际情况由公司统筹安排 |
|  | 2 | 环境应急工作保障经费 | —— |  |
| 基础工作制度 | 1 | 环境应急预案 | 1本 | 定期修订、增补案例等 |
|  | 2 | 预案管理制度 | 1套 | 含预案评估、备案、修订 |
|  | 3 | 专家库管理制度 | 1套 | 定期组织更新 |
|  | 4 | 培训演练制度 | 1套 | 定期组织演练 |
|  | 5 | 物资调用制度 | 1套 | 定期检查应急物资的配备 |
| 环保 设施 | 1 | 15 m排气筒 | 1台 | —— |
| 预警监控设施 | 1 | 手控报警 | 1 | —— |
| 应急设施、装备、材料 | 1 | 应急消防栓 | 4个 | 分布在三层4个方向 |
|  | 2 | 二氧化碳干粉灭火器 | 4个 | 分布在三层4个方向 |
| 应急救治装备与材料 | 1 | 消毒药水 | 10瓶 | 各车间员工休息室 |
|  | 2 | 消毒纱布 | 10卷 | 各车间员工休息室 |
|  | 3 | 急用药品 | 5盒 | 各车间员工休息室 |
|  | 4 | 应急救援车辆 | 1 | 固定车辆 |
| 区域环境应急机构 | 1 | 南通市港闸区消防大队 | —— | 119 |
|  | 2 | 医疗急救 | —— | 120 |
|  | 3 | 港闸区安全生产监督管理局 | —— | 0513-85601923 |
|  | 4 | 南通市第二人民医院 | —— | 120 |
|  | 5 | 港闸区环境保护局 | —— | 12369 |
|  | 6 | 港闸区政府办公室 | —— | 0513-85609707 |
|  | 7 | 港闸区供电局 | —— | 0513-82203533 |
|  | 8 | 南通市公安局港闸区分局 | —— | 110 |
|  | 3 | 港闸区东港污水处理厂 | —— | 0513-5551086 |

## 4.2环境应急能力评估分析

### 4.2.1风险应急队伍评估分析

本企业按照环境风险管理要求建立相应的应急队伍，包括总指挥、副总指挥、应急救援组、消防抢险队组、安全保卫组，组织机构较为完整。

### 4.2.2风险应急物资评估分析

本企业建立了相应的风险应急物资，主要包括个人防具、风险应急处置物资、应急施工工具及应急药品等。其中，个人防具主要用于危化品废液等需要人身防护，风险应急处置物资如灭火器等主要用于危险化学品火灾等，应急施工工具如应急灯等主要用于应急施工，应急药品主要用于现场人员和应急人员发生意外受伤、中毒等情况时现场临时应急救护。

### 4.2.3风险应急设施评估分析

本企业主要风险应急设施包括用于消防废水等事故泄漏收集的事故池、初期雨水收集池、废气环保治理设施、灭火设施以及雨水管网、污水管网等系统。

（1）雨水管网

该企业厂区设有1套雨水管网系统，与污水管网相互独立，互不连接，雨水排放口位于公司南侧。厂区内现有雨水管网基本覆盖了厂区内的主干道，基本实现了全厂区的雨水收集。

同时，雨水管网在厂区设有雨水阀门切换装置，当发生事故产生消防废水或油漆等泄漏时，关闭雨水管网阀门，并将初期雨水、泄漏的油漆和消防废水排至厂区事故池中进行收集处理，防止消防废水经雨水管网排至附近河流中，对周边水体造成污染。日常情况下，初期雨水收集至初期雨水收集池内。

（2）污水管网

本企业厂区内建有污水管网。因为没有生产废水，生活废水直接经污水管网排至污水管网，至港闸污水处理厂。因此，企业现有污水管网基本能够满足建设需求。

（3）事故池

建议企业建造地埋式100m3/座事故池一座，将火灾爆炸喷洒产生的消防废水和冲洗水排入事故池中，事故池属地埋式防腐钢砼结构。当发生火灾事故时，消防用水量按20L/s、连续喷洒1h进行估算，则消防用水量约为72m3/次，消防废水收集量按用水量的95%进行估算，则消防废水收集量约为68.4m3。当发生火灾时，初期雨水量约为4m3，则总废水量约为72.4m3，本企业事故池总容积约为100m3。因此，企业事故池容积能够满足事故废水收集的需要。

本企业火灾事故时，关闭雨水管网排放口的阀门并打开事故池的阀门；使厂区事故时的雨污水流入事故池，保证事故时的雨污水不外流，且在事故池内未经处理或者处理不达标情况下的消防废水不会排至港闸区东港污水处理厂。企业正常运营后，事故池能够满足需要。

（4）灭火设施

本企业已按消防要求建立了灭火设施，其中，在厂区各主要生产设施、公用设施均安装有灭火器及消防栓，消防设施基本能够满足消防需要。

### 4.2.2风险应急管理评估分析

本企业建立了风险应急指挥部，组织机构健全，能够满足风险应急需要，因此，本企业风险应急管理机构建设可行。

# 5、组织机构及职责

## 5.1组织体系

公司设立公司级和车间级二级突发环境事件应急指挥机构。公司成立“应急指挥中心”为一级指挥机构，其中，应急指挥办公室为应急指挥部常设机构；各生产、辅助车间成立二级应急救援指挥机构。同时设立总指挥、副总指挥、应急救援组、消防抢险队组、安全保卫组。公司内部应急联络电话见附件。

应急指挥中心

应急指挥办公室

总指挥

图5.1-1  环境事故应急救援机构设置图

救援组

副总指挥

消防抢险组

--

安全保卫组

--

应急监测组

## 5.2指挥机构组成及职责

公司成立突发环境事件应急指挥部，由经理、副总经理担任应急指挥部总指挥和副总指挥，其他应急救援指挥由各部门领导组成。发生突发重大事件时，以指挥部为基础，即突发事件应急指挥部，总经理任总指挥，副总经理任副总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和指挥，安全保卫部经理担任应急指挥办公室主任，负责全公司环境应急日常记录、维护、检查及信息上报工作。指挥部设在公司会议室。

若总经理不在公司内部由副总经理代理，总经理和副总经理不在公司时，由安全保卫部经理、副总经理为临时总指挥和副总指挥，全权负责应急救援工作。

### 5.2.1指挥机构及职责

（1）人员组成

总指挥：   康锴，13515203255 ；

副总指挥： 张如进，13405719277 ；

曹萍，13962987296；

消防抢险队：

总指挥：  康锴，1351520325；

副总指挥：张如进，13405719277；

成员：    曹萍，13962987296；

徐守林，13773785804；

董万英，13992726331；

康视田，13073227116；

表5.2-1  内部应急指挥成员及联系方式

| 序号 | 姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康锴 | 总指挥、消防抢险队总指挥 | 13515203255 |
| 2 | 张如进 | 副总指挥、消防抢险队副总指挥 | 13405719277 |
| 3 | 曹萍 | 副总指挥、消防抢险队成员 | 13962987296 |
| 4 | 徐守林 | 消防抢险队成员 | 13773785804 |
| 5 | 董万英 | 消防抢险队成员 | 13992726331 |
| 6 | 康视田 | 应急救援组副组长 | 13073227116 |

在突发环境事件的现场，最高管理人员为突发事件现场的总指挥，直至被上级政府部门接管。

组成：由企业主要负责人担任总指挥和副总指挥，应急救援其他指挥由各部门领导组成。

职责：现场指挥实施灭火、防污染抢险，设施、设备抢修、堵漏，突击转移危险物品、抢救现场中毒、受伤人员，疏散现场人员，设立安全警戒和事故善后现场清理等。

应急救援指挥机构根据事件类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组。

（2）指挥机构的主要职责

a）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

b）组织制定突发环境事件应急预案；

c）组建突发环境事件应急救援队伍；

d）负责应急防范设施（备）（如堵漏材料、事故池、事故池应急阀门、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资储备；

e）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

f）负责组织预案的审批与更新；

g）负责组织外部评审；

h）批准本预案的启动与终止；

i）确定现场指挥人员；

j）协调事件现场有关工作；

k）负责应急队伍的调动和资源配置；

l）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域通报工作；

m）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

n）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

o）负责保护事件现场及相关数据；

p）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

（3）事故应急指挥权的移交顺序

公司发生事故时，值班组长或科室科长首先作为应急指挥员要求进行最初的应急指挥，然后逐级到位移交（人员外出缺席或视特殊情况可跳级移交，总经理外出缺席时，由副总经理代行公司应急指挥中心总指挥职务）。超出公司解决范围之内时，应及时上报上一级的应急救援部门，待社会应急总指挥（按程序首先是南通市港闸区突发环境污染和生态破坏事件应急指挥部，或者更高级别）接管时，逐级移交。移交顺序见图5.2-1。

图5.2-1  环境事故应急救援指挥权移交顺序图

部门部长

（指挥部成员）

副总经理

（副总指挥）

总经理

（总指挥）

社会应急总指挥

（南通市港闸区突发环境污染和生态破坏事件应急指挥部等）

车间科室科长

（值班人员）

### 5.2.2指挥机构分工及主要职责

（1）总指挥职责

①为应急救援组织的主要负责人，对应急救援组织工作负全面的责任。组织制定并审核确认应急救援计划；

②有序的指挥应急救援组织成员，合理安排成员工作，提高成员素质；

③对可预知的危险事故提前制订应急措施。以减少不必要的损失；

④向政府各相关部门报告事故情况及处置情况；

⑤配合、协助政府部门做好事故的应急救援；

（2）副总指挥职责

①传达并完成总指挥的工作，协调应急救援组织内部工作，包括事故处理时贮存、运输、处置系统，开停工调度，负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；

②总指挥因故不在时担任总指挥的工作，享有同样的权利，组织并协调各部门工作；

③按总指挥指示，向周边单位社区划通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

（3）应急办公室职责

①负责应急值守，及时向总指挥报告现场事故信息，及时向政府有关部门报告事故情况，接受和传达政府有关部门关于事故救援工作的批示和意见，协调各专业组有关事宜；

②按实检查分析和判断处理事故过程中的异常情况；

③建立应急指挥部提供保障条件；

（4）应急救援组职责

①负责现场伤员的搜寻；

②事故现场重要物资及文件资料的抢救；

③现场抢险救援物资的供应和装卸；

④现场及有害物质扩散区域内的监督以及事故现场善后恢复工作；

（5）消防抢救组职责

①负责现场灭火及设备容器的冷却，隔离带的设置；

②配合消防专业人员灭火；

③现场堵漏抢险；

④现场及有害物质扩散区域内的清洗工作；

⑤灭火结束后及时补充器材，恢复备战状态，总结经验教训；

（6）安全保卫组职责

①负责应急值守，及时向总指挥报告现场事故信息，及时向政府有关部门报告事故情况，接受和传达政府有关部门关于事故救援工作的批示和意见，协调各专业组有关事宜；

②按总指挥指示，负责与新闻媒体联系和事故信息沟通工作；

③接受现场反馈的信息，协调确定医疗、健康和安全及保安的需求；

④为建立应急指挥部提供保障条件；

⑤向周边单位社区划通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

⑥保障紧急事件响应时的通讯联络，定期核准对外联络电话；

⑦负责伤员生活必需品和抢险物资的供应运输。

（7）应急监测组

负责请求有资质的环境监测机构（如南通市环境监测中心站）协助。

# 6、预防与预警

## 6.1预防措施

### 6.1.1风险源监控

南通石桥电子科技有限公司厂房区域、安保区域、库区三处监控方式见表6.1-1。

表6.1-1  危险源监控方式、方法以及采取的预防措施

| 序号 | 危险源 | 监控的方式 | 采取的预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房区域 | ① 各区域定时巡回检查：职工定时巡回检查、定时记录，发现泄漏情况立即报告。 ② 监测系统：对进出的来往车辆，运输车辆进行监控。 ③油漆库区域自动灭火喷淋系统：设置火灾自动报警系统，设置消防联动系统，发生火灾可自动报警并自动（手动）启动灭火喷淋系统。 | 对于软、硬件维护： ①设备部下设点检作业区，负责各装置机械、电气、仪表、网络、特种设备等点检工作。 ②设备部负责定期联系专业部门对特种设备、监测仪表等强检类设备进行检校验。 |
| 2 | 安保区域 |  |  |
| 3 | 库区 |  |  |

### 6.1.2预防措施

主要预防措施如下：

（1） 针对生产现场

工程控制：生产过程通风；眼睛防护：在进行焊接操作时要求戴安全防护面罩；身体防护：穿防护工作服，戴安全帽；手防护：一般作业戴普通防护手套；其它：工作现场禁止吸烟。注意个人卫生。

（2） 针对电气防爆

喷涂区域内所有电气设备均采用防爆设计，各生产车间内防雷、防静电接地符合规范要求，并定期检测。

（3）针对油漆库

①设置灭火器、消防栓、消防水池；

②设置一座100m3事故池，确保消防废水等污染物不会泄漏至厂外环境。

（4）加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。

（5）加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。

（6）加强有害物质的管理，有害物质必须存放专门的场所，如油漆专门储存于油漆库，并设有专门灭火、消防设施，有专人管理，制定严格的制度，进、出、存放和使用都必须有严格的记录。

（7）各类危险化学品必须有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。

（8）各主要生产车间、油漆库设置烟气传感器与温度感应器，当烟气传感器或者温度感应器发出警报时，应立即检查、检修。为防止油漆等大量泄漏，每小时巡回检查油漆库，并作为意向巡回检查的重点项目，保证在事故初期尽早处理。同时要保证检修材料充分准备，必须从每个环节上重视，尽可能预防油漆库原料因泄漏导致火灾爆炸。

（9）在厂区各主要生产及公辅工程区域设立监控摄像头，及时监控生产情况，确保24小时实时监控，减少风险事故的发生。

（10）设立厂内急救指挥部，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

（11）预警设施应急联动

应急指挥部接收到企业监控中心预警设备及仪表的报警后，应当立即予以核实。根据现场实际情况进行综合预判，确定突发事件的等级。在处置过程中，应急指挥部应当收集、汇总突发事件的有关情况，启动相应的应急专项预案，并向有关部门下达指令，组织、协调、指挥、调度有关联动部门进行处置。属于一般突发事件和较大突发事件的，要直接调度企业内部相关部门进行处置。属于重大突发事件进行先期应急处置，并协助政府组织实施紧急处置。

## 6.2预警

### 6.2.1预警的条件

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急中心同专家讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向公司领导、部门负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由公司领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

### 6.2.2预警的分级

（1）三级预警

三级预警为现场发现存在泄漏迹象将会导致泄漏等安全生产事故，如①油漆桶发生破裂、破损迹象；②流量计、压力计、温度计等管线计量仪表非正常情况下突然变化或有明显变动趋势并发出警报时；③烟气传感器、温度传感器发出警报时；④或者厂区污水处理站污水处理系统发生故障的迹象；⑤或者遇雷雨、强台风、极端高温、汛涝等恶劣气候，以及其他异常现象时的事故或事件。

（2）二级预警

二级预警为①油漆桶破损导致大面积泄漏迹象，并在极短时间内可处置控制的事故；②或火灾事故在厂界内可控，有毒有害气体未超出厂界迹象的事故；③或者厂区内某一个生产工段或者片区发生较大数量的烟气传感器、温度传感器发出警报、且有进一步扩大趋势但未有超出厂界的迹象；④以及获悉恐怖袭击事件即将发生信息时的事故或事件。

（3）一级预警

一级预警为设备、设施严重故障，很有可能发生大面积泄漏事故，①如发生油漆桶有发生倾倒、破裂、泄漏、着火、爆炸迹象的事故，发生大面积泄漏事故；②或者厂区内较多区域发生大面积的烟气传感器、温度传感器发出警报、并可能会造成大气污染引起周边社区污染、投诉的事故；③或可能发生火灾爆炸事故产生的有毒有害废气排放可能会无法控制并超出厂界的事故；④或者消防废水未及时收集可能排至港闸区东港污水处理厂造成污染的迹象等。

### 6.2.3预警的方法

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急部按照相关程序可采取以下行动：

（1）立即启动相应事件的应急预案。

（2）按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司以及附近居民发布预警等级。

①三级预警：现场人员立即报告车间负责人并通知安全保卫部等部门负责人视现场情况组织现场处置，安全保卫部主任视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知总值班人员，并及时报告应急指挥部总指挥和有关人员。

②二级预警：现场人员或车间负责人向安全保卫部主任报告，由安全保卫部主任负责上报事故情况，公司应急指挥部宣布启动预案；同时向港闸区环保局报告。

③一级预警：现场人员报告部门负责人，部门负责人核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向区、市级政府部门报告，由区、市级政府领导决定后发布预警等级。

（3）根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（4）指令各应急专业队伍进入应急状态，安全保卫部主任指派环保专员委托有资质的环境监测人员（如南通市环保局环境监测机构）立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（6）调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

## 6.3报警、通讯联络方式

（1）事故报警

发现事故者，应立即向当班班长报告，当班班长向部门领导报告，部门领导向主管和公司领导报告，启动与事故等级相适应的应急救援响应。

（2）火灾、泄漏报警

凡在本公司范围内发生泄漏事故，首先发现者，应立即向上级报告，并通知安全保卫部，安全保卫部向公司领导报告，应急救援部响应成立。报警时，应清楚说明泄漏位置、泄漏对象、泄漏量大小及报警者姓名。义务消防队火灾报警电话为0513-81062067，如泄漏量较大、火灾强度较高，公司内消防队处理不了，指定了专人向港闸区消防大队报警。

（3）报警电话

24小时有效的报警电话：0513-81062067 （公司消防队值班电话）

（4）外部联系方式

24小时有效外部通讯联络手段见表7.1.1。

（5）危险化学品供货商通讯联络手段

公司所使用的危险化学品均由原料供应商负责运输，主要联系方式见表6.3-1。

表6.3-1原辅材料供货商联系方式表

| 供货商单位名称 | 姓 名 | 手 机 |
| --- | --- | --- |
| 忆华达 | 李先生 | 13584976558 |
| 南通豪鑫 | 葛先生 | 13806293190 |

# 7、信息报告与通报

## 7.1事故报告

当企业单位造成污染事故时，及时通报可能受到污染危害的单位，并在事故发生后立即向港闸区环保局作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、经济损失、人员受害及应急措施等情况的初步报告；事故查清后，应当向港闸区环保局作出事故发生的原因、过程、危害、采取的措施、处理结果以及事故潜在危害或者间接危害、社会影响、遗留问题和防范措施等情况的书面报告，并附有关证明文件。

如果能确认事故的级别，如发现重大突发环境事件，应按《国家突发环境事件府急预案》规定的时限进行报告，事故报告时限、程序、如下所述：

（1）报告时限及程序

单位责任人发现一般突发环境事件后，立即组织进行现场调查，处理后向港闸区环保局报告备案。

单位责任人发现较大突发环境事件后，应立即向港闸区环保局报告，并立即组织进行现场调查。

单位责任人发现重大突发环境事件后，应立即向南通市人民政府报告，同时向港闸区环保局报告，并立即组织进行现场调查。

（2）报告方式及内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起立即上报；续报在交清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。

①初报可用电话或直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

②继报可以通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，中具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

④处理结果可以规定在应急行动结束后的15d内报告。

（3）企业内外部的报告

在企业环境污染事故应急预案中，应规定对于火灾、泄漏等事故伴随产生的污染事故，通过电话、人员通知等方式立即通知企业内部人员。及时向企业人员通报应急情况，动员应急人员并提醒其他无关人员采取防护行动（例如，转移到更安全的地方，进入安全避难点或撤离企业）。一旦应急指挥部总指挥决定启动环境污染事故应急预案，后勤组就安负责保持各应急组织之间的高效沟通。

当污染事故超出企业自身府急处置能力或可能对周围的环境构成威胁，应及时通报可能受到污染危害的单位和个人：必须按照法律、法规和标准的规定将事故有关情况上报港闸区环保局，促成启动相依的环境污染事故应急预案。

企业向港闸区环保局报告环境污染事故时，应包含以下内容：企业名称、详细地址、电话、排放污染物的种类、数量、人员受害情况、已采取的应急措施、已污染的范围、潜在的危害程度、转化趋向、气象条件或水流情况、进一步处理措施和建议等。

## 7.2通报与信息发布

（1）事故通报

发生环境污染事故后，单位负责人应及时向毗邻的可能波及范围内的企业和个人通报，并向港闸区环保局或有关主管部门报告。

（2）信息发布

对于重大、较大环境事件和一般环境事件由港闸区政府（或经授权后的港闸区环保局）发布信息。

被报告人及相关部门单位的联系方式见附件。

# 8、应急响应与措施

## 8.1分级响应机制

紧急情况是指：（1）公司供应的物料和公用工程等因不可抗拒的原因必须降荷供应，或者停供的情况。（2）油漆库发生大面积泄漏。（3）现场发生人身伤亡、重大设备等事故。（4）虽然公司内部没有问题，但受到外部环境严重威胁时，如周围发生火灾爆炸事故、地震、洪水等。

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部（生产工段、车间）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为不同的等级。等级依次为Ⅲ级（一般环境污染事件）、Ⅱ级（较大环境污染事件）、Ⅰ级（重大环境污染事件）。

对于Ⅲ级（一般环境污染事件），事故的有害影响局限在各车间之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，启动三级响应：由该车间主任或片区的负责人负责应急指挥；组织相关人员进行应急处置。

对于Ⅱ级（较大环境污染事件），事故的有害影响超出车间或片区范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内。启动二级响应：由公司应急指挥中心负责指挥，组织相关应急小组开展应急工作。

对于Ⅰ级（重大环境污染事件），事故影响超出工公司控制范围的，启动一级应急响：由公司应急指挥中心总指挥执行；应当根据严重的程度，通报区、市、省或者国家相关部门，由有关部门决定是否启动相关预案、并采取相应的应急措施。遇政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

## 8.2应急措施

### 8.2.1突发环境事件现场应急措施

（1） 泄漏事故的应急处置措施

当装置、设备发生泄漏事故时，当场操作者，应以“减轻环境污染程度，防止火灾、爆炸、中毒等次生危害发生、力保生产秩序井然有序”为指导思想，进行应急处置，迅速采取以下措施：

① 现场自救小组发现在用设备、管道泄漏，应立即停止生产，并对泄漏部位采取措施。

②现场自救小组应提来灭火器进行监控，防止泄漏物料燃烧。

③油漆泄漏导致甲苯、二甲苯、乙酸乙酯大量挥发时，应通知下风向200米范围内，以及泄漏点喷射方向、泄漏点上方人员紧急疏散，并由相邻岗位增援小组对周边道路实施初期警戒，等待公司安全警戒小组接手警戒工作；

④ 根据现场情况，油漆、稀料泄漏时，停止周围（包括喷射点方向和泄漏点上方）40米范围内（下风向及泄漏点上方扩大至150米范围内）一切动火作业、非防爆类电气（处于爆炸性混合物已形成区域内的非防爆电气，严禁改变其开关状态，防止产生火花）。

⑤ 对生产线泄漏油漆物料进行回收，采用沙土等惰性材料吸附等方法，确保泄漏物的安全处置；油漆、化学品库中泄漏物料经水喷淋后进入事故应急池。

⑥ 若物料泄漏遇明火着火立即启用消防系统，使用灭火器灭火，复查生产区域或油漆库区雨排水阀门，确保物料及消防废液未泄露到雨排水系统，全部进入公司事故应急池，确保事故泄漏物料及消防废水有效回收。

（2）人员中毒、受伤的应急处置措施

油漆、稀料等泄漏，均有可能造成人员发生中毒、受伤的情况，在此情况下，现场人员应以“确保自身安全、挽救生命第一”的指导思想，在报警后采取以下应急处置措施：

① 现场自救小组两人一组，将受害人员移至事发点上风向安全处。在有毒液体高蒸发区域（如高温液体泄漏区域等）、气体泄漏区域等处进行救护的，必须佩戴自给式空气呼吸器等防护装备。

② 现场自救小组根据事发点状况，判断受害人员受害原因，根据受害原因，采取初步急救措施（依照现场处置方案进行）。

③ 采取个人防护后，搜索事发点附近，有无其他受害人员。

④ 安排好生产同时，查明事发点状况，对非正常状态（如泄漏等）采取应急处置措施。

（3）初起火灾扑救的应急处置措施

当生产装置发生火灾事故时，在场操作者对生产装置的初期火灾的扑救，应迅速采取如下措施：

① 迅速查清着火部位、着火物及来源，准确关闭有关阀门，切断物料来源及加热源；用水喷洒管道系统降温，进行冷却或隔离；关闭通风设施，防止火势蔓延。

② 现场当班人员要及时做出是否停止生产的决定，并及时向应急领导小组(指挥或现场指挥)报告情况和向消防部门报警。

③ 发生火灾后，应迅速组织人员对装置采取准确的工艺措施，利用现有的消防设施及灭火器材进行灭火。若火势一时难以扑灭，要采取防止火势蔓延的措施，保护要害部位，转移危险物质。

④专业消防人员到达火场时，现场指挥应主动及时地向消防指挥人员介绍事故发生情况及现场现有的危险化学品的情况。

（4）易燃液体火灾的应急处置措施

① 易燃液体蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇高热、明火极易燃烧、爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫。

② 初期火灾大多是易燃液体泄露起火，在部分易燃液体桶罐未发生爆炸前，应使用泡沫管枪向燃烧的易燃液体桶罐喷射泡沫，同时组织力量对未燃烧的邻近易燃液体桶罐和建筑物用泡沫或水进行冷却，防止火势扩大。

③ 当易燃液体桶罐和建筑物均在燃烧，且易燃液体单体设备发生爆炸时，表明火势已经很大，必须集中所有消防器材，首先着重冷却未爆炸易燃液体桶罐，防止发生更大范围的爆炸，然后集中力量扑救燃烧着的易燃液体桶罐和地面流散的液体火灾。

④ 扑救易燃液体桶罐火灾时，要做好现场警卫工作，维护好火场秩序。

（5） 电器火灾的的应急处置措施

1） 电器火灾特点

电器设备着火时，现场很多设备可能是带电的，这时应注意现场周围可能存在的较高的接触电压和跨步电压。同时还有一些设备着火时是绝缘油在燃烧，如电力变压器、多油开关等，受热后易引起喷油和爆炸事故，使火势扩大。

2） 扑救时的安全措施

扑救电器火灾时，应首先切断电源。为正确切断电源，应按如下规程进行：

① 火灾发生后，电器设备已失去绝缘性，应用绝缘良好的工具进行操作；

②选好切断点，非同相电源应在不同部位剪断，以免造成短路，剪断部位应选有支撑物的地方，以免电线落地造成短路或触电事故。

3） 人身着火的扑救

人身着火多是由于工作场所发生火灾、爆炸事故或扑救火灾引起的。也有对易燃物使用不当明火引起的。当人身着火时，可采取以下措施进行扑救：

① 如衣服着火不能及时扑灭，应迅速脱去衣服，防止烧伤皮肤。若来不及或无法脱去应立即就地打滚，用身体压住火种，切记不可跑动，否则风助火势会造成严重后果，有条件用水灭火效果更好；

② 身上溅上油类着火，千万不要跑动，在场的人应立即用棉布、青草、棉衣、棉被等覆盖，用水浸湿效果更好，采用灭火器扑救人身着火时，注意尽可能不要对面部；

③ 现场抢救烧伤患者，应特别注意保护烧伤部位，尽量不要碰破皮肤，以防感染。对大面积烧伤并已休克的伤患者，舌头易收缩堵塞咽喉造成窒息，在场人员应将伤者嘴撬开，将舌头拉出，保证呼吸畅通。同时用被褥将伤者轻轻裹起来，送往医院治疗。

（5）水处理单元发生事故

水处理单元发生事故异常情况，排污装置发生故障有可能影响其他部门时，必须向公司通报；生产装置发生人身伤亡事故以及设备、操作、火灾等重大事故时，必须立即向安全保卫部主任报告。同时应关闭污水总排放口，把污水控制在企业内部。

（6）废气处理单元发生事故

废气处理单元发生事故异常情况，安全保卫部全权组织处理，必要时可停止相关生产车间的生产；当装置发生故障有可能影响其他部门时，必须向公司通报；生产装置发生人身伤亡事故以及设备、操作、火灾等重大事故时，必须立即向安全保卫部主任报告。同时应关闭废气总排放口。

（7）生产区应急处理原则

①因水、电等公用工程故障或紧急停车，造成全公司性大面积停车事故时，各生产区按相应的紧急停车程序执行。

②当发生重大火灾、爆炸、地震等突发事故时，实施紧急停车。

④事故停车

生产区发生事故异常情况，车间主任全权组织处理；当装置发生故障有可能影响其他部门时，必须向公司通报；生产装置发生人身伤亡事故以及设备、操作、火灾等重大事故时，必须立即向生产经理报告。

（8）危险区的隔离

①危险区的设定

全公司油漆库为危险区。

②事故现场隔离区的划定方式、方法

在发生紧急事故时，要按事故的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

在公司主管部门未到达和接管前，将由发生事故现场主管在本装置主要路口和周围地带进行区域管制与警戒工作。

③事故现场隔离方法

危险区边界警戒线，为黄黑带，警戒哨佩带臂章，救护车鸣灯。

④事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

实行区域管制与警戒，专人进行疏导。

⑤现场人员的撤离

在发生重大火灾爆炸、严重的有害物质泄漏，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权作出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的化学品泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离的信号为公司警报系统发出的报警声：持续时间为30秒（预先通知的系统测试根据通知要求进行响应）

在发生事故时，公司派专人对非公司人员（参观人员、外单位施工作业人员等）进行引导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制进，由事故应急指挥中心下达撤离命令后，装置现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。对可能威胁到厂外其他企业职工安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，并应迅速组织有关人员协助友邻单位、厂区外过往行人在区、市指挥部指挥协调下，指挥引导职工及个人迅速撤离到安全地点。

撤离路线见附件疏散路线、交通管制示意图。

（9）应急人员进入撤离现场的条件

应急人员在进入现场时应做好如下准备：一是人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现不够用的情况；三是必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急指挥中心命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒，沐浴。

（10）应急救援的调度和保障供应措施

应急救援队伍由应急指挥中心总指挥统一调度和指挥，突发环境事故时，由总指挥下达救援命令，并由事故发生车间、生产工段或片区负责人带领展开应急救援行动。

应急救援物资由各物资保管人负责分发给各救援小组，在达到应急救援的目的同时尽量节约，不浪费。

### 8.2.2大气治理及应急措施

本公司可能出现的大气污染事故是油漆泄露导致火灾等；废气治理装置处理效率低下导致二甲苯等超标排放。

其中，对于火灾等污染事故首先采用灭火装置进行灭火。同时对已泄漏出来的有害气体及时进行清理消除，消除时应首先确定有害气体的扩散模式，然后再采取相应的措施，具体描述如下。

（1）确定污染物扩散模式

大气污染事件首先应当确定污染物的性质、排放量、严重程度、可控能力、影响范围、风速风向以及大气稳定度。根据各车间的工艺技术水平，切断污染源所需时间等来确定污染物质的扩散速率。

选用针对污染物的合适预测模型，如《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的多烟团模式、分段烟羽模式及重气体模式等，分析对可能受影响区域的影响程度。

（2）污染治理及应急措施

当厂区空气中的二甲苯浓度超标时，需加强通风，同时排除泄漏点。组织人员疏散。

当废气治理装置处理效率低下导致二甲苯超标排放时，应及时减产或停产，检修废气治理装置，排除故障后再进行正常生产。

另一方面通知企业应急指挥中心，由应急指挥中心指挥应急监测小组对环境保护目标进行监测，监测计划详见下一章。若监测结果超标，再根据污染物类型确定防护措施和方法；对于泄漏量或者事故排放量大，根据模型预测严重超标的污染物，一方面由应急指挥中心指挥各救援小组救险，另一方面通知上级相关部门，指挥相关企业社区做好防范措施，同时通知应急监测小组对目标区域进行监测；若泄漏或火灾爆炸事故十分严重，威胁到受保护区域人的生命安全，应当由应急监测小组组长立即通知镇或者区有关部门，根据事态的严重程度安排该区域的人员疏散，同时划定隔离区。

（3）基本防护措施

①呼吸防护

在确认发生泄漏火灾或袭击后，应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻。手头如有水或饮料，最好把手帕、衣物等浸湿。最好能及时戴上防毒面具、防毒口罩。

②皮肤防护

尽可能戴上手套，穿上雨衣、雨鞋等，或用床单、衣物遮住裸露的皮肤。如已备有防化服等防护装备，要及时穿戴。

③眼睛防护

尽可能戴上各种防毒眼镜、防护镜或游泳用的护目镜等。

④洗消

到达安全地点后，要及时脱去被污染的衣服，用流动的水冲洗身体，特别是曾经裸露的部分。

⑤救治

迅速拨打120，将中毒人员及早送医院救治。中毒人员在等待救援时应保持平静，避免剧烈运动，以免加重心肺负担致使病情恶化。

（4）受影响区域人群疏散方式

当环境事故发生后严重影响到了厂内以及周边企业职工的生命安全时，应当组织人员疏散。根据风险预测，本企业可能受影响的区域单位主要包括南通石桥电子科技有限公司，疏散方式主要采用以车间部门为单位，沿厂区内道路分批有序的撤离至厂区南侧约200m处空地，撤离方式主要采用汽车和步行疏散的方式进行。

当环境事故发生后严重影响到了厂内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

①保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

②明确疏散计划，由应急领导小组发出疏散命令后，疏散小组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

③疏散小组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。当事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

④积极配合好有关部门（消防灭火队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

⑤正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

⑥口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

⑦事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

⑧对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲朋好友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

⑨专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（5）紧急避难场所

①选择合适的地区或建筑物为紧急避难场所；

②做好宣传工作，确保人人了解紧急避难场所的地址，目的和功能；

③紧急避难场所必须有醒目的标志牌；

④紧急避难场所不得作为他用。

（6）交通疏导

①发生严重环境事故时，应急领导小组应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

②设置路障，封锁通往事故现场的道路，防治车辆或者人员再次进入事故现场；

③配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅；

④引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

### 8.2.3水污染事件保护目标的应急措施

对各类化学品泄漏的应急处置，应注意根据其化学危险特性，采取不同的处置措施。

（1）水污染事件可能影响水体主要为长江。

（2）本厂排水系统采用清污分流、雨污分流。生产区及仓库周围均设有排水沟，正常情况下消防冲洗废水、初期雨水等污水均由排水沟排入事故池、初期雨水收集池，然后进入厂区污水处理站处理达标后排入园区污水处理厂处理。

本企业火灾事故时，关闭雨水管网排放口的阀门并打开事故池的阀门；使厂区事故时的雨污水流入事故池，保证事故时的雨污水不外流，并在事故池内进行泄漏物料的回收、去除处置。因此，事故池能够满足应急要求。

### 8.2.4土壤、地下水防范及应急措施

公司生产运营过程中可能对土壤产生的环境影响主要是生产废水渗漏以及初期雨水导致渗漏至土壤中。

（1）污染防范措施

①防渗措施

对于厂区污水处理站、污水管网、雨水管网，在根据相关标准及法律、法规的前提下，采取相应废气、废水、固废等应急措施及应对的过程管理，同时厂区地面应采取相应的防渗层，防渗层为符合要求的水泥硬化地面。

②建立土壤污染监测、预测与评价系统

以土壤、地下水环境标准或基准和土壤、地下水环境容量为依据，定期对厂区土壤环境质量进行监测，建立系统的档案材料，参照国家组织建议和我国土壤环境污染物目录，确定优先检测的土壤、地下水污染物和测定标准方法，按照优先污染次序进行调查、研究。加强土壤污染物总浓度的控制与管理，并分析影响土壤、地下水环境中污染物的累积因素和污染趋势，预测控制土壤、地下水污染或减缓土壤、地下水污染对策和措施。

（2）应急措施

化学品在厂区生产过程中和运输过程中由于泄漏可能会对土壤造成污染。因此，在厂区发生泄漏事故时，消防废水、生活废水应及时收集至应急事故池中，防止防废水、生活废水或危险化学品随意排放对厂区周边土壤及地下水环境造成污染。在发生运输泄漏事故时，对明显受污染且未采取防渗措施的土壤进行挖掘，集中收集堆放，受污染突然集中堆放时，应堆放于符合具有防渗功能的防渗材料（如高密度防渗土工布）或其他具有防渗功能的堆放中。受污染土壤开挖量结合现场查看和土壤监测的方式进行综合判断。

收集后的受污染土壤应根据土方量、受污染程度并综合专家意见进行判定处置。一般采取的方法有清洗法、焚烧法等。

### 8.2.7受伤人员现场救护、救治与医院救治

（1）伤者应迅速脱离现场，转移到空气新鲜的地方，松开扎紧的衣服，仔细检查病人的病情。在搬运过程中，要注意冷静，注意安全。现场急救注意事项:选择有利地形设置急救点；做好自身及伤病员的个体防护；防止继发性损害；至少2～3人为一组集体行动；所用救援器材具备防爆功能。尽快联系附近医院。到医院就诊后，由医师根据病情进行受伤程度分级。

（2）对腐蚀面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。

（3）对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。

（4）将伤员送往附近医院进行救治。

（5）抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，拨打急救中心电话，由医务人员进行现场抢救伤员，并派人接应急救车辆。

## 8.3应急监测

根据应急领导部的指示，建立应急监测网络，组织制定全公司突发环境事故应急监测预案。由公司委托具有监测资质的监测机构（如南通市环境监测中心站）进行监测。应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

### 8.3.1应急监测方案的确定

（1）根据外部专家、港闸区环保局及南通市环境监测中心站以及企业应急指挥部的指示，建立全厂应急监测网络，组织制定全厂突发性环境污染事故应急监测预案。

（2）通过初步现场及相关监测分析，对污染物进行定性，定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求。同时做好分工，由小组组长配合监测机构做好相关。

（3）现场采样与监测。由企业委托有资质的南通市环境监测中心站进行突发性环境污染事故应急监测的技术指导和应急监测工作。

（4）根据事态的变化，在外部专家、港闸区环保局及有资质的南通市环境监测中心站的指导下适当调整监测方案。

（5）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

### 8.3.2监测布点与频次

（1）监测布点

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气、水环境中的浓度。其次由于环境化学污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。这就需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

①大气环境污染事故

若产生挥发性气体物质的泄漏，首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生地当日的下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，根据事故发生的严重程度，确定采样点布置的范围。而且需要在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设采样，作为对照点。在距事故发生地最近的企业宿舍区或其他敏感区域应布点采样，且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

采样时，应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。

②水环境污染事故

本企业废水通过港闸污水处理厂处理，现场应做好应急预防的措施，事故发生后及时协调厂区污水处理站，加强废水接受能力的协调及接管水的水质监测，监测点位可以选择在污水接管部位及厂区污水处理站总排放口处的适当位置监测监控，监测也可协调港闸区污水处理厂分析中心及南通市环境监测中心站实施。

③土壤环境污染事故

土壤污染的采样应当以事故发生地为中心，根据不同的污染物质确定一定范围，然后在该范围内离事故发生地不同距离设置采样点，并根据污染物类型在不同的深度采样，另外采集未受污染区域的样品作为对照。除了对土壤进行采样，还需要采集事故发生地的作物样品。若事故发生地在相对开阔区域，采样应采取垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形蛇形布点方法，采样点不少于5个。不同采样点采集的样品在除去小石块和杂草后混合放入密封塑料袋。

对于所有采集的样品（包括大气样品，水样品和土壤样品），应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

（2）监测频率

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。

表8.3-1  水质监测频次表

| 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 河流在事故发生地、事故发生地下游的混合处 | 初始加密监测，视污染物浓度递减 | 两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 河流事故发生地上游的对照点 | 1次/应急期间 | 以平行双样数据为准 |

表8.3-2  环境空气监测频次表

| 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 事故发生地污染物浓度的最大处 | 初始加密监测，视污染物浓度递减 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 事故发生地最近的居民居住区或其他敏感区 | 初始加密监测，视污染物浓度递减 | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 事故发生地的下风向 | 4次/天 | 连续监测2～3天 |
| 事故发生地上风向对照点 | 2次/应急期间 |  |

表8.3-3  土壤监测频次表

| 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 事故发生地受污染的区域 | 1次/应急期间 | 清理后、送填埋场处理 |
| 受事故污染水质灌溉的区域 | 1次/应急期间 | 清理后、送填埋场处理 |
| 对照点 | 1次/应急期间 | —— |

### 8.3.3应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如防火防化服、空气呼吸器、防毒面具、防护靴、防毒手套以及应急灯等。

## 8.4应急终止

### 8.4.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能;

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 8.4.2应急终止的程序

（1）指挥部确认终止时机或由事件责任单位提出，经现场指挥部批准；

（2）指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

### 8.4.3应急终止跟踪监测和评估方案

（1）应急跟踪监测

对受影响区域要进行连续环境监测，并根据应急等级、受影响的区域和影响程度，制定相应的环境监测计划。监测计划应包括监测点位、监测频次、监测内容、监测方法、监测因子是否超标等内容，监测时段当地的气象条件等，做好监测记录，并应在环境保护目标和环境敏感点附近增强监测点位和频次。事故后环境监测报告应及时上报给南通市港闸区突发环境污染和生态破坏事件应急指挥部，为南通市港闸区突发环境污染和生态破坏事件应急指挥部提供科学依据与决策。

环境应急事后跟踪监测报告内容见表8.4-1。

表8.4-1  环境应急事后跟踪监测报告内容一览表

| 序号 | 监测项目 | 报告内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 监测点位 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | ·· |
| 1.2 | 监测频次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | COD |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| ·· | ····· |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 是否超标（是、否） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 超标倍数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 监测方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 与环境保护目标及敏感点距离(km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 气象环境条件描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 天气状况 （含风向、风速） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 地形地貌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 水流方向、流速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 江河水文情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 周边社会环境描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 周边装置设施分布 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 居民设施损毁情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 周边居民人口分布 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 周边道路分布 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 道路管制情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 江河（水）域 设施分布 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 江河（水）域 管制情况 |  |  |  |  |  |  |  |

对于应急事故后的跟踪监测，又可分为大气环境跟踪监测和地表水环境跟踪监测，其监测内容如下：

1）大气环境跟踪监测

废气污染事件在得到有效控制和处置后，还应进行必要的跟踪监测。跟踪监测的内容应包括以下几个方面：

①事故发生地附近的环境空气监测，确认污染源(如泄漏)是否彻底得到控制；

②确认被污染后的空气扩散走向；

③根据事故发生时及事故后的气象情况，设定事故前后扩散方向上监控布点距离；

④确认事故周围空气质量是否恢复正常。

根据以往的经验，特别是遇到气压低、风速小等大气不易扩散的气象条件或由于事故发生地下风向特殊的地理位置如低洼地、密集的建筑群等，往往容易造成空气污染事故的滞后现象，甚至造成人员伤害。

2）地表水跟踪监测

根据污染程度的不同级别，对事故发生时的监测点进行监测，并对可能发生污染事故的环境保护目标进行监测，检测其相关指标是否恢复或达到相关要求。

（2）应急终止后的评估方案

由南通市港闸区政府组织有关专家、技术人员，会同港闸区环保局实施应急终止后的评估方案。

1）评价的基本依据

①环境应急过程记录；

②现场各专业应急救援队伍的总结报告；

③现场应急救援指挥部掌握的应急情况；

④环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

⑤公众的反映等。

2）评估得出的主要结论应涵盖以下内容：

①环境事件等级；

②环境应急总任务及部分任务完成情况；

③是否符合保护公众、保护环境的总要求；

④采取的重要防护措施与方法是否得当；

⑤出动环境应急队伍的规模、仪器装备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适应；

⑥环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

⑦发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

⑧成功或失败的典型事例；

⑨需要得出的其他结论等。

## 8.5应急终止后的行动

（1）由应急指挥中心负责通知公司各车间以及附近周边企业和社区危险事故已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）由应急指挥中心负责对于此次发生的环境事故，对起因，过程和结果向公司负责人以及相关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故原因，调查事故造成的损失，明确责任；

（5）对整个环境应急过程评价；并对环境应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（6）针对此次突发环境事件，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订；

（7）由各相关负责人对应急仪器、设备进行维护、保养。

# 9、后期处置

## 9.1善后处置

### 9.1.1人员安置

对在事故中受灾企业和人群（如受到有毒有害物质影响暂时不宜居住的人员）由工作组结合实际情况作出安排，做好探望和慰问工作。对于事故中受到伤害的人员及时送就近或者对口的医院进行治疗，确保人生安全及身体健康，并由工作组安排专人进行跟踪监护和慰问。

### 9.1.2事故损失核算与补偿工作

（1）对在事故中受灾企业和人群由工作组结合实际情况作出核算与相应补偿。

（2）对于事故中受到伤害的人员及时送就近或者对口的医院进行治疗，确保人生安全，并由工作组核算与进行相应补偿。

（3）对于事故中因非本企业环境事故造成的企业损失，由工作组汇同相关环保部门和物价部门结合实际情况进行核算和相应的补偿。

（4）对于造成大面积区域污染的事故，应由相关环保部门结合实际情况进行核算并作出相应的补偿。

## 9.2保险

我公司为员工办理保险为：养老保险，医疗保险，失业保险和环境污染责任险。发生重大环境事故后，受灾人员应当视为工伤，享受工伤保险。

为具有应急救援任务的应急救援人员办理意外伤害保险，以防在救援时受到意外伤害，确保救援人员的安全。

# 10、应急培训和演练

## 10.1培训

依据对本企业单位员工、周边工厂企业、人员情况的分析结果，明确培训如下内容：本公司事故应急救援指挥等人员和突发环境污染事故处理的人员培训分二个层次开展。

### 10.1.1应急救援人员的专业培训内容和方法

（1）培训内容

①针对各岗位可能发生的事故，在紧急情况下如何进行避险、报警的方法；

②针对各岗位可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法。

③针对各岗位可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化。

④针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法，例防毒面具等。

⑤针对可能发生的事故学习消防器材和各类设备的使用方法。

⑥掌握车间存在危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

（2）培训方法

①脱产培训时，安排相应应急专业知识理论培训课程，并以考试的形式进行考核；

②结合各类可能发生的环境事故，定期组织应急救援队伍进行“实战”演练，并组织实际操作考试考核；

③开展研讨式的多媒体教学方式，并对可能发生的环境应急事故救援过程进行讨论。

### 10.1.2应急指挥人员的专业培训内容和方法

（1）培训内容

①国家及行业相关环境法律、法规的知识、国家环保方针及要求、相关环境基本原理、理论及事故预测理论与方法；

②目前主流的和新型的环保处理工艺、技术、设备、材料；

③应急救援存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；

④掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援；各部门依据应急救援的职责和分工开展工作；

⑤针对车间生产实际情况，熟悉如何组织应急物资的调运，有效控制事故，避免事故失控和扩大化；

⑥相关安全基础知识和安全技术理论知识；事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的洗消方法；

⑦申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边村、政府部门的疏散方法等；

⑧相关环境事故案例分析；

（2）培训方法

①脱产培训时，安排相应应急专业知识理论培训课程，并以考试的形式进行考核；

②结合各类可能发生的环境事故，定期组织应急救援队伍进行“实战”演练，并组织实际操作考试考核；

③开展研讨式的多媒体教学方式，并对可能发生的环境应急事故救援过程进行讨论。

### 10.1.3应急监测人员的专业培训内容和方法

（1）培训内容

①国家及行业相关环境法律、法规的知识、国家环保方针及要求；

②相关环境专业知识、理论及监测原理、理论与监测方法；

③应急救援存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；

④相关安全基础知识和安全技术理论知识；

（2）培训方法

①脱产培训时，安排相应应急专业知识理论培训课程，并以考试的形式进行考核；

②结合各类可能发生的环境事故，定期进行“实战”演练，并组织实际操作考试考核；

### 10.1.4外部公众的应急响应知识的宣传及培训

南通市港闸区突发环境污染和生态破坏事件应急指挥部和开发区内所有企业应组织应急法律法规和事故预防、避灾、避险、自救、互救常识的宣传工作，可通过报纸、广播、宣传手册（单）、上门走访、宣传活动周、开设展览、文艺节目、开设讲座、会议等多种形式对公众进行宣传教育。宣传要覆盖开发区内所有区域、企业，定期组织部分公众参与应急培训。

企业可根据自身实际情况，做好兼职应急救援队伍的培训，积极组织社会志愿者的培训，提高公众自救、互救能力。

### 10.1.5效果验证

对培训效果应由实际演练、专家评审和公司内部有经验的相关人员讨论等对预案进行正确性验证，对培训结果应予以记录并妥善保存。

## 10.2演练

公司应急指挥领导小组从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次公司级模拟演习。把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。每年年底根据实际情况编制下年的演练计划。计划包括①演练组织与准备；②演练范围与频次；③演练组织等，具体内容如下所述。

### 10.2.1演练准备内容

演练应制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；演练前应通知周边村、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。具体内容如下所述。

（1）企业单位、各应急部门的人员组织等应急力量的准备；

（2）各种相关应急设备、材料、监测设备、交通、通讯工具等应急物资的准备；

（3）相关应急预案方案和预演练的准备，包括以下内容；

①装置设备泄漏的应急处置抢险；

②通信及报警信号的联络；

③急救及医疗；

④消毒及洗消处理；

⑤染毒空气监测与化验；

⑥事故、消防废水监测与化验；

⑦各种标志、设置警戒范围及人员控制；泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

⑧防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

⑨区内交通控制及管理；

⑩向上级报告情况及向周边通报情况。

（4）相关应急预案演练场地、时间安排、模拟条件（场景）的准备；

（5）相关演习预案经费的准备；

（6）相关演习观摩设备的准备。

### 10.2.2演练方式、范围与频次

（1）演练方式

部门演练（或训练）以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练。

（2）演练范围、频次

演练频次每年1次以上；公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年2次。

与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定，亦可结合公司级组织的演练进行。

### 10.2.3演练组织与级别

应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安全、环保、技术及相关部门派员观摩指导；公司级演练由公司应急指挥小组组织进行，各相关部门参加；与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

### 10.2.4演练评价、总结和追踪

（1）演习评价与总结

应急指挥部应做好演练方案的策划，演练结束后做好总结，总结内容包括：

①参加演练的单位、部门、人员和演练的地点；

②起止时间；

③演练项目和内容；

④演练过程中的环境条件；

⑤演练动用物资是否储备充足、品种齐全、保管完好；

⑥练动用物资设备是否处于完好备用状态；

⑦演练效果；

⑧持续改进的建议；

⑨演练过程记录的文字、音像资料等。

（2）应急演习的追踪

应急演习应及时追踪，对演习过程中遇到的问题和解决方法不断提出改进意见，并对相似的演习进行追踪和后续关注，总结其他类似演习中出现的问题，不断完善应急预案的内容、程序和管理等，努力提高应急能力，使公司能够依据法律、法规和应遵守的其它要求，强化风险管理，进一步减少风险事故发生概率，更加完善环境风险应急救援体系，增强突发环境风险事故应急响应措施，对实际发生的环境风险事故和紧急情况作出更有序响应，更及时组织有效的应急救援，最大限度地减轻环境风险事故造成的损失。

### 10.2.5演练计划与安排

企业在本应急预案正式公布后7个工作日内将本预案文本分别发放给企业各个相关部门负责人，在后续15个工作日内收集相关部门的反馈意见，并针对各个部门提出的意见认真准备相关应急设施，并着手准备应急演练所需的各项材料、设备等工作，计划安排准备后45个工作日申报安排应急预案演练，7个工作日后邀请相关政府部门领导及专家现场指导正式演练，演练内容包括本预案中所有类型的环境风险事故，并针对本预案中出现的问题和专家意见提出优化措施，演练后30个工作日后向公司应急指挥部申报专家意见及整改措施。整改实施后定期组织演练，暂拟定每年演练两次。

# 11、奖惩

奖励分为三种：通告表扬；记功奖励；晋升提级；对于在抢险救援中有功的，挽救受灾人员生命的或者挽救厂内重要物资免受损失的，酌情给予一定奖励。奖励审批步骤：员工推荐、本人自荐或部门提名；人事部和行政部审核；经理批审。

惩罚根据情节的严重程度分为：口头警告；书面警告；通报批评；罚款；辞退等。在追查突发环境事故产生原因时，根据各情况，责任到人，由公司领导经讨论后决定给予相关人员不同力度的惩罚，触犯刑律的移交司法部门处置。

# 12、保障措施

## 12.1内部保障

公司通过建立安全生产责任制、上岗培训制度、以及定期演练等制度。并定期进行应急救援装备、物资、药品等检查、维护（包括消防设备、器材及人员防护装备）以保障企业环境安全。

### 12.1.1经费保障

公司在每年的年度预算中给予环保科技部充分合理的经费用于公司环境保护和环境安全，不断提升公司的环境风险防范能力。

### 12.1.2应急物资装备保障

平时公司应急物资、器材、设施的准备均由公司副总经理和安全保卫部主任负责，应急物资、器材、设施的存放、保护和应急设施的维护由安全班长负责。

应急物资、器材、设施的供应是根据装置的要求，向应急指挥部申请，由采购部采购供应经理提供。

公司安全保卫部发行有对应急装备的月点检表，各使用部门每月盘点记录于点检表内交至安全保卫部，再经由安全保卫部汇总及时更新、补缺。

表12.1-1  应急保障设施一览表

| 类别 | 序号 | 指标内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构与人员 | 1 | 环境应急管理机构 | 1支 | 应急预案生效后实施 |
|  | 2 | 人员规模 | 5人 | 常驻人员，不包括值班人员、临时应急人员及外部专家等 |
| 业务与经费 | 1 | 人员经费 | —— | 根据实际情况由公司统筹安排 |
|  | 2 | 环境应急工作保障经费 | —— |  |
| 基础工作制度 | 1 | 环境应急预案 | 1本 | 定期修订、增补案例等 |
|  | 2 | 预案管理制度 | 1套 | 含预案评估、备案、修订 |
|  | 3 | 专家库管理制度 | 1套 | 定期组织更新 |
|  | 4 | 培训演练制度 | 1套 | 定期组织演练 |
|  | 5 | 物资调用制度 | 1套 | 定期检查应急物资的配备 |
| 环保 设施 | 1 | 15 m排气筒 | 1台 | —— |
| 预警监控设施 | 1 | 手控报警 | 1 | —— |
| 应急设施、装备、材料 | 1 | 应急消防栓 | 4个 | 分布在三层4个方向 |
|  | 2 | 二氧化碳干粉灭火器 | 4个 | 分布在三层4个方向 |
| 应急救治装备与材料 | 1 | 消毒药水 | 10瓶 | 各车间员工休息室 |
|  | 2 | 消毒纱布 | 10卷 | 各车间员工休息室 |
|  | 3 | 急用药品 | 5盒 | 各车间员工休息室 |
|  | 4 | 应急救援车辆 | 1 | 固定车辆 |
| 区域环境应急机构 | 1 | 南通市港闸区消防大队 | —— | 119 |
|  | 2 | 医疗急救 | —— | 120 |
|  | 3 | 港闸区安全生产监督管理局 | —— | 0513-85601923 |
|  | 4 | 南通市第二人民医院 | —— | 120 |
|  | 5 | 港闸区环境保护局 | —— | 12369 |
|  | 6 | 港闸区政府办公室 | —— | 0513-85609707 |
|  | 7 | 港闸区供电局 | —— | 0513-82203533 |
|  | 8 | 南通市公安局港闸区分局 | —— | 0513-85545110 |
|  | 3 | 港闸区东港污水处理厂 | —— | 0513-5551086 |

### 12.1.3应急队伍保障

由公司应变体系图可知公司应急队伍由各生产、管理部门组成，由于公司运营的需要任何部门出现人员流动必需要及时补充更新，保障了应急队伍的完整。

### 12.1.4通信与信息保障

公司部门间可通过手机相互联系，主要负责人应并确保24小时开机，具体通讯号码见附件；主要联络人的联系方式张贴于各部门确保通报顺畅。

### 12.1.5医疗急救保障

企业指定具有储备足够的技术力量和医疗物质的医院承担应急救护工作，当发生碰伤、擦伤等危害程度较小的伤害时，可到企业所在地附近的医院如市第二人民医院等就近医治，若病情加重时立即转至南通市第一人民医院救治，当发生中毒、大面积烧伤等危害人身健康及生命安全时应立即送至南通市第一人民医院救治，保证受环境污染事件伤害的群众及在环境污染事件应急处置过程中受伤的人员能够得到及时、有效的治疗。

### 12.1.6交通运输保障

企业应根据环境污染事件应急的需要，保证供应足够数量、功能齐全的交通运输工具，环境污染事件应急处理运输车辆的调度由现场指挥部统一组织实施。

### 12.1.7治安保障

后勤保障组负责应急处置工作中的治安保障工作。突发环境事件发生后，按防护和救援的不同要求，将污染物可能涉及的范围划分为救援区域、防护区域和安全区域，实时调整警戒区域范围，并明确各专业应急人员在各区域、各时段的应急重点。

### 12.1.8技术保障

利用省市环境应急专家库等资源，组件本企业外部专家库专家。同时，外部专家库专家、南通市环保局、港闸区环保局、南通市环境监测中心站，是处置突发环境事件的重要技术队伍力量。在突发环境事件发生时应及时向外部专家库专家、南通市环保局、港闸区环保局、南通市环境监测中心站请求环境突发事件应急技术支持。同时还应建立环境安全预警系统，确保在启动预警前、时间发生后相关环境专家能迅速到位，确保能随时投入应急的后续支援和提供技术支援。

应急专家组、南通市环保局、港闸区环保局对突发性环境污染事件可能的规模和发展趋势进行预测、评估；按防护和救援的不同要求，将污染物可能涉及的范围划分为救援区域、防护区域和安全区域，实时调整警戒区域范围，并明确各专业应急人员在各区域、各时段的应急重点。

南通市环境监测中心站对企业突发性环境污染事件进行环境监测方案进行技术支持和监测支持，并针对企业环境危险源的分布及特点和污染事件的类型，选定能真实反映污染现状的污染因子作为监测对象，明确监测方法，装备监测仪器，配备专业监测人员，制定应急监测方案，以保证在突发性环境污染事件发生后，通过现场监测布点、采样、分析化验等快速反应行动，获得真实的监测数据，为应急决策提供信息支援。

## 12.2外部保障

### 12.2.1公共援助力量

企业还可以联系港闸区消防大队、医院、公安、交通、港闸区安监局、港闸区环保局、南通市环保局以及政府部门，请求救援力量、设备的支持。

### 12.2.2应急救援信息咨询

紧急情况下，企业应急指挥部拨打附近医院的电话：市第二人民医院电话：120，寻求化救信息和技术支持。

### 12.2.3专家信息

企业建立环保应急专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

# 13、预案的评审、备案、发布和更新

## 13.1预案评审与备案

应急预案评审由公司根据演练结果及其他信息，组织公司内部及外部专家组评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定，评审结束后，应对评审结果进行记录和保存。公司应将最新版本应急预案报当地政府环境保护管理部门或应急管理部门备案。

## 13.2预案发布与发放

公司应急预案经公司评审后，由总经理签署发布。

公司办公室应急预案的统一管理，并负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案。

应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人、岗位。

## 13.3应急预案的修订

公司应急预案经评审后，由经理签署发布并上报港闸区环保局备案。应急指挥办公室负责对应急预案的统一管理；应急指挥办公室负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；应发放给应急指挥部成员和各部门主要负责人、岗位；应急预案评审由公司根据演练结果及其他信息，每年组织一次评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

在下列情况下，应对应急预案及时修订：

（1）建设项目发生改、扩建；

（2）危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

（3）主要生产设施变更；

（4）运输储存物料变化；

（5）应急机构或人员发生变化；

（6）应急装备、设施发生变化；

（7）应急演练评价中发生存在不符合项；

（8）法律、法规发生变化；

（9）发生实际事故后的评审及要求更新。

应急预案的修订及更新由公司应急指挥办公室根据上述情况的变化和原因，向公司应急指挥部及公司领导提出申请，说明修改及更新原因，经授权后组织修订、更新，并将修改后的文件传递给相关部门。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

# 14、附则

## 14.1术语

（1）危险物质

指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

（2）危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

（3）环境风险源

指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

（4）环境敏感区

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

（5）环境保护目标

指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

（6）环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

（7）次生衍生事件

某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

（8）突发环境事件

指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

（9）应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

（10）应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

（11）恢复

指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

（12）应急预案

指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

（13）分类

指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

（14）分级

分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

（15）应急演练

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

## 14.2预案评审与备案

本预案经指挥部确认于2016年6月10日编制，并于2016年6月20日发布生效。并将本预案下发至所有有关人员。

# 附件

## 附件1：企业具体地理位置图

## 附件2：项目周边图

## 附件3：厂区平面布置图

## 附件4：周边区域道路交通图

## 附件5：环境保护目标分布图

## 附件6：雨污水管网界外走向图

## 附件7：企业内部联系方式

## 附件8：企业外部联系方式